BAB  III

FIRE CONTROL SYSTEM RUDAL C-705

- PENDAHULUAN.

Sistem Senjata (Sista) Rudal C-705 terdiri dari Rudal C-705;  Fire Control System (FCS) dan Technical Site Equipment (TSE). Fire Control System (FCS) Rudal C-705 merupakan bagian penting dari Sista Rudal C-705, biasa digunakan untuk malaksanakan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan peluncuran rudal C-705 termasuk perhitungan parameter peluncuran (Fire Data) dan Setting Data kedalam rudal secara otomatis, memberi power supply ke rudal, melaksanakan Pre-Launch Check rudal, SINCS alignment, persiapan peluncuran dan peluncuran rudal untuk menyerang sasaran atas air (Sea attack) maupun sasaran darat (Land attavk)

- Komposisi dan Fungsi  FCS rudal C-705.

- Komposisi FCS rudal C-705 yang terpasang di KCR-40 terdiri dari ND-27D Special Power Supply; SKJ-15 Weapon Control Equipment; SKW-3 Information Processing Equipment dan SJ-32 Launcher System.

Tactical Command Console  (ICCS)

Search Radar

Platform Gyrocompass

FIRE CONTROL SYSTEM

RUDAL  C-705

SKW-3

ND-27D                                                                                                                    SJ-32

SKJ-15

Gambar 3-1 :  Komposisi Fire Control System Rudal C-705.

- Fungsi Peralatan Kapal.

- Integrated Command Control System (ICCS) :  Menerima informasi sasaran yang dideteksi oleh Radar atau informasi sasaran dari peralatan lainnya dan setelah diproses secara komprehensif serta Komandan kapal telah memutuskan sasaran mana yang bersifat ancaman dan harus ditindak-lanjuti, maka informasi dari 1 atau 2 sasaran yang terpilih akan dikirimkan ke Weapon Control Console SKJ1-15 (FCS C-705) untuk diserang dengan rudal C-705 melalui IPE SKW-3. ICCS juga mengontrol dan memonitor operasional rudal C-705.

- Search Radar : Berfungsi untuk mencari dan melacak sasaran atas air. Pada umumnya data sasaran (sasaran No. ; jarak;  azimuth; kecepatan dan haluan) dari radar dikirim ke ICCS, dan berdasarkan keputusan Komandan, data dari  1 atau 2 sasaran terpilih dikirim ke FCS rudal C-705.  Akan tetapi dalam keadaan darurat (ada masalah di ICCS) Search Radar dapat mengirim 1 atau 2 data sasaran ke FCS rudal C-705 secara langsung untuk ditindak lanjuti.

- Platform Gyrocompass :  Mengeluarkan data navigasi kapal sendiri seperti halua; pitch dan roll dan mengirimkan data-data tersebut ke FCS rudal C-705 untuk keperluan perhitungan fire-data rudal dan referensi pada saat melaksanakan INS Alignment rudal C-705.

- Fungsi utama FCS rudal C-705.

- Menerima data sasaran,  route-planning parameter dan command and control dari ICCS serta menerima data sasaran dari Search radar. Mengirimkan informasi keadaan FCS (FCS state) termasuk keadaan rudal dan rencana dan hasil akhir route planning ke ICCS.

- Menerima informasi navigasi kapal seperti  haluan, pitch dan roll dari plarform gyrocompass.

- Merencanakan route planning, menentukan rudal dan mendisplaykan informasi terkait.

- Melaksanakan “Pre-Launch Check”, “INS Alignment”, dan persiapan peluncuran 1 atau 2 rudal serta mengontrol peluncurannya.

- Melaksanakan pembatalan peluncuran rudal (cancel) bila mengalami masalah dalam peluncuran dan merekam data-data peluncuran setelah rudal meluncur secara normal.

- Memasukan parameter sasaran secara manual.

- Melaksanakan “INS Accuracy Test” rudal On-Duty Combat di kapal.

- Melaksanakan “Simulation Training” secara independent dan  bersama seluruh peralatan sistim jenjata C-705.

- Melaksanakan “Simulative Self Check” dengan menggunakan simulator rudal.

- Memungkinkan untuk memperbesar batasan peluncuran rudal pada keadaan darurat (Gyro Uncaging Limit).

- Memungkinkan untuk melaksanakan Emergency Launch (Emergent Jettison).

- Merekam dan menampilkan data-data peluncuran rudal.

- Peralatan FCS rudal C-705.

- Peralatan FCS rudal C-705  terdiri dari SKJ-15 Weapon Control Equipment, SKW-3 Information Processing Equipment, ND-27 Special Power Supply dan SJ-32 Launcher System.

SKW-3 IPE

ND-27 SPS                                                       SKJ-15 WCE                                                        SJ-32  LS

Gambar 3-2 :  Komposisi FCS  RUDAL C-705.

- Komposisi dan Fungsi SKJ-15 Weapon Control Equipment.

- Komposisi SKJ-15 Weapon Control Equipment terdiri dari SKJ1-15 Weapon Control Console; SKJ2-15 Missile Connection Box; MD-49 Missile Simulator dan SKJ3-15 Power Distributor.  Weapon Control Equipment adalah peralatan utama dari FCS rudal C-705, bekersa sama dengan SKW-3 Integrating Processing Equipment; SJ-32 Launcher dan ND-27D Special Powewr Supply dan peralatan kapal lainnya melkasanakan Missile Power-ON, Pre-Launchek, INS Alignment, Route Planning, Data Calculation, Launch Control dan Simulation Training untuk rudal C-705.

SKJ2-15 Missile Connection Box

SKJ1-15

Weapon Control Console

SKJ3-15 Power Distributor

MD Missile Simulator

Gambar 3-3 : Koposisi SKJ-15 Weapon Control Equipment.

- Fungsi utama dari SKJ-15  Weapon Control Equipment :

- Menerima informasi navigasi kapal; data-data sasaran; route plannng control parameter; informasi command and control dari Information Processing Equipment. Serta mengirimkan informasi tentang Status peralatannya; status rudal; dan hasil route planning ke Information  Processing Equipment untuk kemudian diteruskan ke ICCS.

- Melaksanakan perhitungan Fire-data.

- Melaksanakan pengaturan power supply ke rudal, melaksankan INS alignment, pre-launch check dan launch control rudal.

- Menampilkan kembali rangkaian launch-control setelah rudal meluncur dengan normal.

- Melaksanakan pembatalan peluncuran rudal (cancel) jika proses peluncuran rudal tidak normal.

- Menampilkan status rudal dan data setting.

- Melaksanakan INS accuracy test rudal On-Duty State di kapal.

- Melaksanakan “Simulation Training” secara independent dan bersama seluruh peralatan sistim senjata C-705.

- Melaksanakan “Simulative Self-Check” dengan menggunakan simulator rudal.

- Melaksanakan Simulation Training dan Functional Check, bila simulator rudal tidak dihubungkan.

- Memungkinkan untuk memperbesar batasan peluncuran rudal pada keadaan darurat (Gyro Uncaging Limit).

- Memungkinkan untuk melaksanakan Emergency Launch (Emergent Jettison).

- Merekam dan menampilkan data-data peluncuran rudal.

- Melaksanakan penyerangan sasaran darat (Land attack) dengan rudal.

- Bila soft-ware route planning tidak bekerja aecara normal, pelaksanaan penyerangan dilaksanakan secara Direct attack routes.

- Fungsi Route Planning .

- Route Calculation  : Secara otomatis dapat menghitung route terbang rudal berdasarkan data sasaran; informasi navigasi kapal dan control parameter dari route planning.

- Displaying Situation and Information : Dalam linkungan peta navigasi elektronik (ENC) akan ditambahkan tanda-tanda kapal sendiri, sasaran, posisi kapal teman, no-fly zone, pulau dan route planning sehingga didapat informasi geographic area tempur dalam rangka mendisplaykan peta situasi taktis dari seluruh area tempur laut.

- Obstacle detection fucntion : Jika route terbang rudal melewati kapal teman, atau pulau, route tersebut akan diberi tanda sebagai obstacle-route (route bermasalah) untuk isyarat kepada operator.

- Menghitung dan mendisplaykan Flight-channel route.

- Dapat memasukan command untuk route-control secara manual.

- Dapat mendisplaykan isyarat operasi.

- Memungkan untuk meng-edit pulau dalam peta ENC.

- Komposisi dan Fungsi SKW-3 Integrated Processing Equipment.

- Komposisi Integrated Processing Equipment terdiri dari Mainframe IPE dan GNSS Antenna dengan Feed-Line sepanjang 50 meter, seperti gambar dibawah ini .

GNSS Antenna

Mainframe

Gambar 3-4 : Komposisi SKW-3 Intergreted Processing Equipment.

- Fungsi Intergrated Processing Equipment.

- Data Exchange : Menerima data sasaran, route paplanning control parameter, commang and control data yang dikirim ICCS;  menerima data sasaran dari Search radar dan  menerima informasi navigasi dari Gyro-compass dan mengirimkan data-data tersebut ke Weapon Control Equipment (WCE).   Menerima data Status peralatan, status rudal, hasil route planning dari WCE dan mengirimkan data-data tersebut ke ICCS.

- Fungsi Internal Network Management :  Melaksankan pengaturan saluran Ethernet (interface) sehingga pertukaran data dan informasi didalam sitem senjata terlaksana secara real-time (antar ICCS – WCE dan Radar – WCE).

- Fungsi Positioning :  Menyediakan data posisi kapal dengan penerima GNSS yang dipasang di Mainframe, menyediakan data navigasi kapal dan mengirimkannya ke WCE.

- Fungsi Display :  Dapat mendisplaykan data dan signals setelah mnyelesaikan pertukaran data dengan peralatan lain.

- Fungsi Simulation Training :  Dapat membangkitkan dan mensimulasikan parameter sasaran dan parameter navigasi kapal guna pelaksanaan “Simulation Training” dari seluruh sistem peralatan FCS.

- Komposisi dan Fungsi SJ-32 Launcher System.

a) Komposisi SJ-32 Launcher System terdiri dari ST-24 Launcher Container, SJ-32/11-0 Launching Support,  SJ-32/26-0 Cable Switching Box (Box No-26), SJ-32/30-0 Motor Control Box (Box No-30) dan Air Charging Bottle.

Air Charging Bottle

Motor Control Box

Gambar3-5 :  Komposisi SJ-32 Launcher System

- Fungsi Launcher System :

- Memberikan sudut awal peluncuran rudal yang benar (elevasi dan azimuth) untuk menyakinkan trajectory awal rudal.

- Menerima control command dari WCE untuk melaksanakan “opening/closing cover”, “Gyro Uncaging”  launching container dan mengirimkan signal jawaban ke WCE.

- Sebagai saluran untuk pertukaran data dan saluran listrik antara WCE dan Rudal sebelum rudal meluncur. Setelah rudal meluncur, saluran ini akan segera putus (cut-off) dan terlindungi.

- Melindungi rudal dan menjamin keamanan rudal dari guncangan dan getaran selama penyimpanan, pengankutan dan pelayaran.

- Dapat melakukan buka dan tutup cover launching container secara lokal melalui local –control state di motor control box no. 30.

- Komposisi dan Fungsi ND-27 Special Power Supply.

- Komposisi  ND-27 Special Power Dupply terdiri dari ND1-27 DC Power Supply dan ND2-27D Remote Control Box.

ND1-27

DC Power Supply

ND2-27                                                                                                                              .                                                                                                                                                     Remote Control Box

Gambar 3-6 : Komposisi ND-27 Special Power Supply.

- Fungsi utama dari Special Power Supply.

- Memberikan tegangan 28,5 Vdc ke Weapon Control Equipment (WCE), Information Processing Equipment (IPE),  Launcher dan Rudal.

- Dalam kondisi emergency, tegangan 24 Vdc dari battery kapal diberikan ke WCE, Launcher dan Rudal melalui kanal output DC Power Supply, untuk melaksanakan emergency jetison.

- Interfacing dengan peralatan Kapal.

Target Information Data,

SKW-3

Information Processing Equipment

Integrated Commad Control System

Command & Control Data,

SKJ-15

Weapon Control Equipment

State Information,

Route Planning Result.

Search Radar

Target Information Data           RS422A

Platform Gyrocompass

Target Information Data

Course, Pitch & Roll                  RS422A

Course, Pitch & Roll

ND-27D Special Power Supply

ICCS  Dual Redudancy EthernetSystem                                           FCS Ethernet

Shipboard Power Supply

3 Ø ; 380 VAC ; 50 HZ

24 VDC ;  35 AH

Gambar 3-7 : Interfacing antara peralatan Kapal dan peralatan FCS rudal C-705.

ICCS mengirimkan target indication data; command & control data; state information, route planning control parameter dan friend target information ke peralatan FCS rudal C-705 (SKW-3 IPE), melalui 10/100Mb. Dual Redudancy Standard  Ethernet BUS. Sedang peralatan FCS rudal C-705 (SKJ-15 WCE)  mengirimkan umpan-balik mengenai missile state dan route plannig result ke ICCS melalui BUS yang sama.

Search Radar mengirimkan data target information ke peralatan FCC melalui 10/100Mb. Dual Redudancy Standard Ethernet BUS atau melalui saluran cadangan dalam format RS-442A  jika ada masalah di ICCS.

Platform Gyrocompass mengirimkan data informasi navigasi kapal (haluan, pitch dan roll) ke peralatan FCS melalui saluran RS-422A dan secara bersamaan mengirimkan data informasi navigasi kapal tersebut melalui 10/100Mb. Dual redudancy standard ethernet BUS sebagai cadangan ke peralatan FCS.

Peralatan pembangkit listrik kapal memberikan supply tegangan 380 VAC 3 phase 50 Hz   dan  24 VDC  35 AH ke ND-27D Special Power Supply.

- Interfacing antara peralatan FCS rudal C-705.

ICCS

SKW-3    Information Processing Equipment

10/100Mb    Ethernet

28,5 Vdc Power Supply

Command & Control order         State Information

Planning Route Parameter         Route Planning Result

Friend Target Information

ND1-27D

DC         Power Supply

Ethernet FCS

ND2-27D  Remote Control Box

SKJ3-15  Power Distributor

SKJ1-15 Weapon  Control  Console

28,5 VDC Power Supply

SKJ2-15  Missile Connection Box

28,5 VDC Power Supply

SKJ-15  WCE

1553B - BUS

Launcher 1

Launcher 2

28,5 VDC Power Suooly

Gambar 3-8 : Internal Interfacing peralatan FCS rudal C-705.

Information Processing Equipment (IPE) mengirimkan 1 atau 2 target indication data; command & control order; route planning control parameter dan friend target information ke WCE, melalui Ethernet FCS. Sedang IPE menerima informasi missile state dan route planning result dari WCE melalui Ethernet FCS dan mengirmkannya ke ICCS melalui 10/100Mb. Dual Redudancy Ethernet BUS.

WCE mengirimkan : power to  missile command, battery activation command, arming booster, command, resetting booster safety command dan booster ignition command ke rudal C-705 dan WCE menerima : interlock loop line signal, booster safty state dan booster combat state dari rudal C-705 dalam bentuk signal analog.

WCE mengirimkan : berbagai macam control command pada saat proses Pre-launch Check dan Launch Control; INS Alignment command; Final setting parameter dan parameter-parameter lainnya ke Rudal C-705, dan WCE menerima state information proses Pre-launch check dan Launch control, data feedback hasil INS alignment, launch parameter dan informasi INS melalui 1553B BUS.

Special Power Supply mengirimkan tegangan listrik 28,5 Vdc ke Power Distribution, Missile Connection Box, Launcher No-1 dan No-2 dan ke IPE.

- PARAMETER  TEKNIK  FCS RUDAL C-705.

- Spesifikasi Taktis dan Teknis dari System FCS.

- Fire Power :  Karena rudal yang terpasang hanya 2 buah, maka sistem FCS rudal C-705 memiliki kemampuan untuk menyerang 1 atau 2 sasaran secara serentak.

- Tipe Sasaran :  Untuk sasaran atas air (sea attack), kapal ukuran 1500 ton dengan kecepatan ≥ 35 Knot. Untuk sasaran darat (land attack), fixed target yang telah diketahui posisinya (lintang, bujur dan ketinggian).

- System reaction time : System reaction time dibagi dalam 2 keadaan sbb. :

- Cold State  : Waktu yang diperlukan terhitung mulai dari “Missile power ON” sampai dengan rudal meluncur adalah ≤ 6 menit (tidak termasuk dengan waktu yang diperlukan untuk menerima target indication dan proses perencanaan route planning).

- Hot State  :  Waktu yang diperlukan setelah sistem menyelesaikan proses Pre-launch check, INS moving base alignment, menerima target indication dan mnyelesaikan route planning sampai dengan keadaan  rudal normal dan siap untuk diluncurkan tidak lebih dari 20 detik.

- Lingkup operasi FCS rudal C-705 :

- Jarak effectif   :  Jika menggunakan Search radar, tergantung pada kemampuan deteksi radar. Jika menggunakan informasi sasaran dari alat lain, jarak efektif maksimum adalah 140 Km.

- Jarak minimum  : Jarak minimum untuk sasaran atas air (sea attack) tanpa route planning (meluncur secara langsung atau direct attack), adalah sbb. :

| No. | Launch Sector Angle | Minimum Range without Route Planning |
| --- | --- | --- |
| 1 | I Ѱq I < 5o | 12 Km |
| 2 | 5o ≤ IѰq ≤ 10o | 15 Km |
| 3 | 10o < IѰq ≤ 40o | 35 Km |
| 4 | 40o < IѰq ≤ 90o | 50 Km |

Sedang jarak minimum untuk sasaran darat (land attack) adalah 35 Km.

- Fire Sector  :   Launch sector rudal untuk lambung kiri adalah   :  - 90o ± 90o

Launch sector rudal untuk lambung kanan adalah :   90o  ± 90o

- Operation coverage

Launch sector:

When 12km≤R＜15km, ＜5°

When 15km≤R＜35km, ＜10°

When 35km≤R＜50km, ＜40°

When 50km≤R,  ≤90°

Catatan: Besaran sudut launch sector IѰqI  tergan- tung pada jarak sasaran (R) hubungan antara sudut launch sector dan jarak sasaran adalah sbb.

- Jarak maksimal :  Jarak maksimal rudal C-705 adalah 140 Km (pengaruh angin dan kecepatan sasaran diabaikan)

- Kondisi operasi sistem :

- Temperatur   :   -10oC --  +30oC didalam Cabin :   -30oC --  +60oC diluar cabin.

- Humidity        :    maksimum (95 ± 3)% pada temperatur 40oC.

- Sea State         :    normal pada sea state 4 dan masih dapat berfungsi dengan                                    baik sampai dengan sea state 7.

- Kecepatan angin : antenna dan alat-alat yang terpasang diluar masih dapat bekerja secara normal pada kecepatan angin 40 m/s dan tidak  akan mengali kerusakan sampai dengan kecepata angin 60 m/s.

- Kondisi cuaca saat peluncuran  :   Kecepatan angin   ≤ 15 m/s  dan  curah  hujan          ≤ 4 mm/h.

- Power ON interval :  Dalam keadaan bernavigasi setelah melaksanakan INS moving based alignment, rudal C-705 dapat diaktifkan (power ON) secara terus menerus selama 60 menit dan setelah dimatikan dapat diaktifkan kembali dalam selang waktu (interval waktu) 10 menit. Dalam situasi tempur waktu aktif rudal  dapat diperpanjang 20 menit   dan    interval waktu   diperpendek menjadi  3 menit.  Pada pelaksanaan Power ON Check rutin, lamanya power ON tidak boleh lebih dari 10 menit.

- Lamanya rudal C-705 on-duty di kapal :  tidak boleh lebih dari 1 tahun.

- Pelaksanaan INS Test rudal on-duty di kapal :  Selama rudal berada dikapal harus dilaksanakan INS Test setiap 3 bulan sekali untuk memastikan bahwa akurasi INS rudal masih memenuhi pensyaratan.

Syarat untuk melaksanakan INS Test rudal on-duty di kapal adalah :

- Setelah WCC  memberi power ke rudal, kemudian melaksanakan Pre-launch Check dan INS alignment. Setelah melaksanakan INS alignment, laksanakan INS Test.  Maka WCC secara otomatis akan menyelesaikan setting INS alignment data terakhir dan missile-borne INS masuk dalam keadaan bernavigasi. Kemudian WCC akan menerima data parameter navigasi yang dikembalikan dari missile-borne INS secara real-time. Setelah itu mulailah kapal bernavigasi selama 500 detik dan WCC akan menghitung perbedaan posisi antara posisi missile-borne INS dengan posisi dari receiver GNSS kapal.Perbedaan posisi yang disyaratkan tidak boleh lebih dari 3 Km.

- INS Accuration Test dapat dilaksanakan pada saat kapal sandar di dermaga atau saat kapal berlayar. Jika pensyaratan INS accuration test tidak dipenuhi, dapat dikatakan bahwa rudal bermasalah dan harus dikembalikan ke Arsenal untuk perbaikan.

- Parameter Teknis   Peralatan FCS C-705.

- Spesifikasi ND-27D Special Power Supply.

Input Voltage                     :   342 Vac --  467 Vac ;  3 phase

Output Rate voltage         :   28,5 Vdc

Output Rate current         :   200 A

Output voltage regulation factor  :  -4% -- +4%

Output voltage stability                  :  -1% -- +1%

Rifle (peak to peak)                          :    ≤ 300 mV

Manual voltage regulation range   :  26 Vdc – 30 Vdc.

- Spesifikasi Weapon Control Equipment.

Banyaknya sasaran yang diproses              :   1 --  2  sasaran

Tipe dan banyaknya rudal yang dikontrol :  dua rudal  C-705 .

- Spesifikasi Information Processing Equipment.

- Mampu mensuport IEEE802.3 PROTOCOL dan IEEE802.* RELEVANT PROTOCOLS

- 10 / 100 Mbps adaptive network interface.

- Ketelitian posisi dari GNSS pada satu titik  :  <10 m.

- Output rate data GNSS                                   :  20 Hz.

- Spesifikasi Launcher.

- Sudut elevasi        :  (15o-10’) – (15o+20’)

- Sudut inclinasi      :  00 ± 30’

- Sudut azimuth      :   ±90o ± 10’

- Mode launcher     :  Slide rail launch.

- Tekanan udara kering dalam launcher container : 0,001 Mpa – 0,02 Mpa.

- Pensyaratan  Peralatan Kapal.

- Target Indication data.

- Search Radar :  Jarak visual ; 1 – 2 sasaran ; error jarak <40 m; error azimuth  <0,3o .

- Jika jarak sasaran diluar jangkauan radar maka masukan data jarak sasaran ke ICCS tidak lebih dari 150 Km dengan ketelitian kurang dari 2,5 Km

- Informasi navigasi dari Gyrocompass.

- Ketelitian :   course error             :  ≤ 10’.secφ  RMS  (φ = local latitude)

Pitch angle error     :  ≤ 2’  RMS

Roll angle error       :  ≤ 2’ RMS

- Scope       :    Pitch angle              :  -45o -- +45o

Roll angle                 :  -45o -- +45o

- PRINSIP OPERASI FCS RUDAL C-705.

Dalam hal ini akan dijelaskan prinsip-prinsip dasar operasi FCS rudal C-705 sebagai pendahuluan dari proses operasi FCS rudal C-705.

- Aliran Informasi pada FCS.

Aliran informasi atau data pada FCS rudak C-705 dapat dilihat pada gambar 9 dan parameter atau data yang biasa dipergunakan dalam pembahasan operasi sistem FCS tercantum dalam Tabel 1 dibawah ini.

Weapon Control Equipment

Information Orocessing Equipment

I C C S

R ; A@ ; Vm ; Km

∂Ω; φ;  Kc

Launcher No.2

Gyrocompass

∂  ;  φ ;  Kc                                                         Ve ;Vn ;Bw

Launcher No.1

Lw ; R; Am                                              Nav. Par.

Search Radar

R ; A@ ; Vm ; Km                                     Vm ; Km                                      Route Par

Gambar 3-9 : Aliran Informasi pada FCS rudal C-705

Tabel  3-1  :  List of FCS Parameter.

| Symbol | Designation | Operation Range | Polarity Definition |
| --- | --- | --- | --- |
| R | Target Distance | 5 Km -- 150 Km |  |
| A@ | Target azimuth | 0o -- 360o | Clockwise from N, positive |
| Kc | Own ship course angle | 0o -- 360o | Clockwise from N to bow positive |
| Θ | Own ship pitch angle | -45o -- +45o | Bow pitch-up, positive |
| Φ | Own ship roll angle | -45o -- +45o | Ship starboard down , positive |
| ∂o | Launcher pitch angle | 15o | Fixed. |
| Ѱq | Launcher sector angle | -180o -- +180o | Right turn, positive |
| Kd | Missile yaw angle | -180o -- +180o | Clockwise from N to initial launch direction of missile as positive. |
| ∂ | Missile pitch angle | -60o -- +60o | Missile nose-up as positive |
| ϒ | Missile roll angle | -60o -- +60o | Right down (in launch direction) as positive |
| Ω | Missiles Attack angle | -85o -- +85o | Take 0-Xn as reference ! If attack line at right of O-Xn , Ω > 0 If attack line at left of O-Xn , Ω < 0 |
| Ω1 | Right limit attack angle | 0o -- +85o |  |
| Ω2 | Left limit attack angle | -85o -- 0o |  |
| Β | Direct attack angle |  |  |
| Lm | Target Longitude | -180o -- +180o | East longitude as positive West longitude as negative |
| Bm | Target Latitude | -89o -- +89o | North lattitude as positive South lattitude as negative |
| Ym | Target Altitude | -500 -- 1300 m | Target altitude relative to spheroidal plane in WGS-84 coordinate sistem |
| H1 | First level flight altitude | 300 m | Parameter setting for Land Attack |
| H2 | Second lavel flight altitude | 20 – 2000 m | Parameter Setting for Land Attack. |
| Rpsh | Climbing distance | R – 5 Km | Parameter Setting for Land Attack. |
| Lw | Launch ship longitude | -180O -- +180O | East longitude as positive. West longitude as negative. |
| Bw | Launch ship latitude | -90O -- +90O | North latitude as positive. South latitude as negative. |

| Rmax | Maximum range of missile | 135 Km Direct attack mode. 132 Km Route- planning Mode. | It is related with target distance and azimuth. Maximum range in Direct Attack Mode is 135 Km. Maximum range in Route-Planning mode is 132 Km. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rmin | Minimum range of missile |  |  |
| Ron1 | First Radar HV-ON range | {6-25} Km | Parameter Setting for Sea Target. |
| Ron2 | Second Radar HV-ON range. | {6-16} Km | Parameter Setting for Sea Target. |

- Definisi polaritas sudut pada sistem koordinat navigasi rudal dan route planning.

O = Kapal Rudal              N =  Utara                  R = jarak sasaran        OX1 = Arah Launcher Kd = missile yaw angle  Kc = Haluan kapal                               A@= Haluan target                                      Ѱq= misille yaw angle                                     β = Attack angle, jika β disebelah kanan garis O-Xn --(β > 0), jika β disebelah kiri       garis O-Xn --(β<0)                                           β2 = Right Limit attack angle                     β1 = Left limit attack angle                         Xn-O-Zn= sistim koordinat navigasi rudal.                                                 O-Xn =  sumbu longitudinal dari sitim ko- ordinat navigasi rudal melalui Target.

Target

β2    β1

Xn

North          X1                   β

R

A@

Ѱq

Kd             Kc                           Zn

O

Gambar 3-10 : Definisi polaritas sudut dalam route planning

Karena kemampuan rudal dalam bermanuver dan jarak relative antara rudal dan sasaran, maka sudut serang (attack angle) mempunyai keterbatasan untuk setiap situasi. Besaran sudut serang agar rudal tidak mengalami rekoset saat mengenai sasaran disebut Limit attack angle  β1 (kanan) dan  β2 (kiri)  yang besarnya ( β1 < +80o ) dan  ( β2 > -85o ).

- Diskripsi dari Fire Data setting.

Untuk meluncurkan rudal C-705, FCS perlu men-setting parameter navigasi kapal dan fire data ke rudal. Kedua macam parameter tersebut dibagi dalam dua paket data yang dikirim ke rudal yakni : “INS Alignment Data (Navigation Data) package”  dan “Fire Data Setting package” .

- Own ship navigation parameter :

Selama kapal bergerak untuk melaksanakan alignment dan mengoreksi INS rudal C-705, FCS akan mensetting parameter navigasi kapal kedalam rudal melalui proses “INS Alignment to navigation data package” , yakni data-data sbb. :

- Haluan kapal ; Pitch dan Roll yang diberikan oleh Gyrocompass.

- Posisi kapal ;  East-speed dan North-speed yang diberikan oleh GNSS.

- Yaw angle : Pitch angle dan Roll angle dari rudal yang dihitung oleh WCC secara real-time.

- Fire Data untuk Sea Target  ( SEA Attack ).

Setelah menerima informasi dari 1 – 2 sasaran atas air, WCE melaksanakan : Route planning ; Kalkulasi Fire Data dan melaksanakan parameter setting ke dalam rudal melalui proses “Fire Data setting package”

Fire Data terdiri dari : Jumlah Way-point ; Koordinat Way-point (longitude dan latitude untuk setiap group way-point) ; First Radar HV-ON range ; Second Radar HV-ON range ; Acquisition Rule ;  Search Range of Radar Seeker (NEAR or FAR) dan  Sea State (high or low) .

Acquisition Rule of radar seeker dan Sea State disetting secara manual melalui Software Page yang ada di WCC, sedang setting parameter yang lainnya dikalkulasi dan dilaksanakan secara otomatis oleh WCC berdasarkan pada data-data sasaran dan data parameter navigasi kapal rudal.

CATATAN : Dalam menentukan Acquisition Rule radar, perlu untuk mempertimbangkan situasi medan tempur, sudut serang ke sasaran (attack angle) dan posisi sasaran saat radar HV-ON.  Pemilihan Acquisition Rule seperti FAR ; NEAR ; LEFT dan RIGHT tergantung pada sumbu rudal dan arah penyerangan dan ini diputuskan oleh Komandan kapal. Karena adanya ketidak pastian gerakan sasaran, sasaran yang ditangkap radar seeker tidak akan sama dengan sebelumnya dalam situasi-situasi tertentu.

Diskripsi dari Acquisition rule of radar seeker adalah seperti pada tabel dibawah ini

Tabel 3-2  : Acquition Mode of Radar Seeker.

| Acquisition modes of seeker | Select BIG |  | Radar acquires target that has biggest echo within setting limits (search limits). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Select LEFT |  | Radar acquires target that locates at the leftmost on azimuth within setting limits (search limits). If there are several targets at the leftmost, it acquires the nearest one. |
|  | Select RIGHT |  | Radar acquires target that locates at the rightmost on azimuth within setting limits (search limits). If there are several targets at the rightmost, it acquires the nearest one. |
|  | Select NEAR |  | Radar acquires target that is nearest within setting limits (search limits). If there are several targets at the same nearest position, it acquires the one with biggest echo. |
|  | Select FAR |  | Radar acquires target that is farthest within setting limits (search limits). If there are several targets at the same farthest position, it acquires the one with biggest echo |
|  | Select CONTROL |  | Radar acquires target with the lowest absolute value of yaw control voltage within setting limits (search limits), meaning that it acquires target that is nearest to missile axis. |

Diskripsi untuk setting Sea State :

Jika Sea State ≥ 4 skala Beoufort , Sea State diset ke “HIGH” dan terminal flight altitude = 7 m  ;   Jika Sea State ≤ 3 skala Beoufort, Sea State diset ke “LOW” dan terminal flight altitude = 5 m.

- Fire Data untuk Land Target  (LAND Attack ).

Parameter Land Target disetting secara manual di WCC. Terkait dengan informasi target dan ketinggian daratan (obstacle) pada route yang dilalui rudal, WCC akan membuat route planning dan menghitung Fire Data berdasarkan pada DIRECT ATTACK MODE dan mensetting Fire Data ke rudal melalui “Fire Data setting package”

Fire Data untuk Land attack terdiri dari : Ketinggian First Level-flight  dan Second Level-flight ; Jarak Second Climbing  dan Ketinggian Sasaran darat, yang kesemuanya dikalkulasi secara otomatis oleh software WCC terkait dengan ketinggian sasaran.

Jika terdapat daratan penghalang (obstacle), dengan ketinggian yang mendekati ketinggian Second Level-Flight, maka perlu untuk mensetting secara manual ketinggian obstacle pada route planning software interface.  Sehingga ketinggian Second Level-Flight secara otomatis akan dikalkulasi oleh route planning software terkait dengan ketinggian sasaran dan ketinggian obstacle.

CATATAN :

- Ketinggian sasaran adalah ketinggian relative dalam spheroidal WGS-84.

- Perlu untuk mendapatkan data ketinggian obstacle dan ketinggian sasaran dari sumber lain mengingat dalam peta ENC tidak terdapat informasi ketinggian daratan.

- Rudal akan langsung Climbing setelah meluncur dari launcher, maka hubungan antara jarak peluncuran rudal ke obstacle dengan ketinggian obstacle adalah sebagai berikut :

Tabel 3-3  :  Hubungan Jarak dan ketinggian Obstacle.

| Ketinggian obstacle | Jarak titik peluncuran rudal ke obstacle |
| --- | --- |
| < 300 m | 8 Km |
| 300 -- 700 m | 18 Km |
| 700 -- 1200 m | 25 Km |
| 1200 – 1500 m | 29 Km |
| 1500 – 1900 m | 35 Km |

- Diskripsi dari Route.

Setiap set route yang disetting ke rudal paling banyak terdiri dari 4 way-point (termasuk sasaran) seperti pada gambar 11.

P1, P2,P3 = setting way-point        P4  =  posisi sasaran                       VP1, VP2, VP3 = virtual way-point     P1’, P2’, P3’ = titik akhir dari manu       -                         ver  rudal.

VP1

P1                       P1’                                             VP2

P2               P2’

KCR                                Pulau                                                                                        Target

P3                                                               P4

VP3             P3’

Gambar 3-11 :  Skema flight route C-705 dengan 4 way-point

- Attack mode dari Rudal C-705.

Attack mode dari FCS rudal C-705 adalah Present-Point Attack Mode. Dalam present-point attack mode ini dapat dibentuk 5 macam mode sebagai berikut :

- Direct Attack.

Direct Attack didefinisikan bahwa setelah rudal meluncur dari launcher dan menyelesaikan sector turning, langsung terbang menuju present-point sasaran dengan sudut serang (attack angle) = β yang dikalkulasi secara real time oleh WCC.

β

Gambar 3-12 : Direct Attack mode.

Kelebihan dari direct attack mode adalah : lintasan terbang rudal terpendek sehingga waktu terbang paling sepat jika dibanding dengan mode lainnya, sehingga direct attack merupakan mode tercepat untuk menyerang sasaran.

- Route Planning-1.

Route Planning-1 didefinisikan bahwa setelah rudal meluncur dari launcher dan setelah menyelesaikan sector turning, rudal akan terbang mengikuti route yang telah direncanakan dalam  menuju ke sasarannya.

Gambar 3-13 :  Route Planning-1.

Left dan Right limit attack angle dikalkulasi secara otomatis oleh WCC berdasarkan parameter posisi kapal rudal dan sasaran, serta sudut serang dibatasi dalam 4 kriteria yakni :   0,4.β1  ;   0,4.β2  ;   0,8.β1  ;  0,8.β2  dimana β1 dan  β2  adalah  Right dan Left Limit attack angle.

- Route Planning-2.

Route Planning-2 didefinisikan bahwa rudal setelah meluncur dari launcher dan menyelesaikan sector turning, rudal akan terbang mengikuti route dengan sudut serang (attack angle) yang telah ditentukan dalam perencanaan di WCC.

Gambar 3-14  : Route Planning-2.

Dalam route planning-2, besaran attack angle  βn  harus dimasukan secara manual di WCC dan harus berada dalam batasan Left dan Right Limit attack angle.

- Automatic Avoidance Route Planning.

Automatic Avoidance Route Planning adalah rencana route terbang rudal untuk menghindari pulau ; kapal teman atau obstacle lain yang didasaran pada informasi peta navigasi elektronik (ENC) dengan standard S-57.

Friend

Gambar 3-15 : Automatic Avoidance Route Planning.

- Manual Avoidance Route Planning.

Dalam Manual Avoidance Route Planning, way-point dalam peta ENC ditentukan secara manual dan dimasukan saat perencanaan dalam WCC dengan tujuan untuk menambah route baru ; merubah route ; menambah way-point atau merubah way-point secara manual.

Beberapa batasan yang harus diperhatikan dalam Manual Avoidance Route Planning :

- Jarak total dari lintasan Route Planning  ≤  132 Km.

- Jumlah way-point (termasuk sasaran)   ≤  4 way-point.

- First Virtual Way-point  (VP1) harus berada dalam launch sector  ( -90o  ≤  Ѱq  ≤ +90o.)

- Turning angle of route harus > 90o.

- Jarak antara dua Virtual Way-point  >  32 Km.

- Pre-launch Check dan Launch Control rudal C-705.

Sebelum rudal C-705 diluncurkan, terdapat beberapa syarat dan keadaan yang harus dipenuhi oleh FCS  rudal C-705, diantaranya : Missile Power-ON ; Pre-heateng ; Pre-launch Check ; INS Alignment ; Calculation of Fire Data  dan Menentukan kondisi peluncuran rudal. Jika rudal yang dipilih telah memenuhi pensyaratan peluncuran maka rudal tersebut baru dapat diluncurkan.

Tabel dibawah ini menunjukan urutan proses yang dilakukan mulai dari Missile Power-ON sampai peluncuran.

Tabel 3-4 :  Missile Power-ON preparation and Launch Flow.

| PHASE | ITEM |  |
| --- | --- | --- |
| Missile Power-ON and Self - Check | Check of Interlock Signal |  |
|  | Booster safety ignition device to Safety |  |
|  | Missile power-ON |  |
|  | Check of Inertial and Radio Altimeter power-ON |  |
|  | Initial State Check |  |
|  | BUS power-ON |  |
|  | Check Seeker power-ON |  |
|  | INS / GNSS receiver Self-check |  |
|  | Actuator and Engine power-ON |  |
| Prelaucnh-check and Alignment | INS Alignment Start | Preheating |
|  | INS Alignment for 5 min. | Prelaunch-check start |
|  | INS Alignment End | Prelaunch-check End |
| Repeat Prelaunch-check and Alignment | Repeat INS Alignment | Repeat Prelaunch-check |
| Launch Preparation. | Open Cover of launch container |  |
|  | Booster Safety ignition device to Armed |  |
| LAUNCH. | Press Launch Button |  |
|  | INS to Navigation |  |
|  | Fire Data Setting |  |
|  | Final Setting of Fire Data |  |
|  | Missile Battery Activation |  |
|  | Power switching |  |
|  | Check of Power switching |  |
|  | Jugment of Ignition condition |  |
|  | Booster Ignition |  |
|  | Remove analog value command after interlock signal cut-off |  |

- Missile Power-On dan Self Check :

28,5 Vdc Power Supply merupakan sumber tegangan dari rudal C-705. Peralatan missile-borne diberi power melalui 28,5 Vdc power supply-1 melalui missile connection box dengan arus steady-state tidak lebih dari 20 A. Setelah28,5 Vdc power supply ON, missile-borne Inertial Control system (termasuk mission computer) dan Radio Altimeter pertama kali mulai operasi.  Power ON untuk peralatan missile-borne lainnya dikontrol oleh mission computer setelah menerima Bus Command dari FCS.

- Setelah WCE Power-ON, lalu dilakukan pengecekan “Inter-lock Signal”, jika tak ada inter-lock signal, dipastikan tidak ada rudal C-705 dalam launcher container yang bersangkutan.

- Jika ada rudal C-705 dalam launcher yang bersangkutan (katakanlah ada “Inter-lock Signal), WCE mengirimkan “command of Booster Safety Ignition device to Safety” kepada rudal, dan mengecek signal “Booster Safety State”.  Jika signal ini tidak normal, maka dapat dipastikan rudal bermasalah dan akan didisplaykan di WCC untuk kemudian WCC menghentikan Pre-launch Ckeck rudal.

- Untuk rudal dengan Inter-lock signal  dan Booster Safety State signal yang normal, WCE akan memberikan tegangan 28,5 Vdc Power Supply-1 ke rudal melalui Missile Connection Box.

- Kemudian WCE mengirim “Inertial Control / Radio Altimeter powering-chek command” ; “Missile Initial Statecheck command” ; “BUS Powering command” ; “Seeker Powering check command” ; “INS / GNSS receiver self-check command” ; “Actuator and Engine Powering command” dan “Engine Powering check command” ke Missile-borne Mission Computer 3 detik setelah missile power-ON. Dalam hal ini rudal sedang melaksanakan Powering Self-Check.

- INS Alignment dan Prelaunch Chek.

Dalam rangka untuk mengurangi waktu persiapan rudal, “Prelaunch Check” dan “INS Alignment” rudal C-705 dapat dilakukan secara bersamaan.  Setelah “Engine powering check” normal dan “Wait for INS Alignment” akan ditampilkan  WCC.      INS Alignment dapat dimulai setiap saat, tanpa harus menunggu selesainya Prelaunch Check.

INS Alignment dan Correction  :   untuk Moving-base INS Alignment, kombinasi data-data haluan , pitch dan roll kapal dari gyrocompass serta posisi dan kecepatan kapal dari GNSS di IPE digunakan FCS untuk menyelaraskan / mengoreksi sistem  INS  rudal C-705.

CATATAN :    informasi navigasi GNSS yang dikirim IPE ke WCC didapat dari GNSS receiver yang ketelitiannya tergantung pada GNSS PDOP (position dilution of precision), jika PDOP ≥ 6 , IPE akan menghentikan pengiriman informasi navigasi kapal ke WCC karena ketelitian posisinya tidak memenuhi pensyaratan yang ditentukan.

Oleh karena itu ketika “Wait for INS Alignment” ditampilkan di WCC, kapal harus berlayar dengan haluan dan kecepatan yang tetap (haluan  (Xo ± 4o ;kecepatan ±2 Kn) kemudian tekan tombol “INS Alignment” di WCC untuk memberikan perintah memulai pelaksanaan INS Alignment ke rudal C-705.  Pada saat pelaksanaan INS Alignment WCC akan mengirimkan data-data referensi untuk keperluan INS alignment dan pelaksanaannya sekitar 5 menit. Setelah INS alignment selesai kapal bebas untuk berlayar menuju medan tempur.

Pre-launch Check .

Jika Radar Seeker power-ON check berjalan normal, setelah melaksanakan pemanasan radar selama 3 menit (pemanasan dimulai setelah WCC menerima hasil Seeker power-ON check), WCC secara otomatis mengirim “Pre-launch Check command” ke mission computer rudal C-705 untuk melaksanakan pre-launch check radar seeker.  Jika Seeker Power-ON Check tidak berjalan normal, proses pemanasan radar tidak akan dilaksanakan.

Setelah pemanasan untuk Radio Altimeter dilaksanakan (40 detik setelah WCC menerima hasil Inertial control and Altimeter power-ON check), WCC secara otomatis mengurimkan “Pre-launch Check command” ke mission computer rudal untuk melaksanakan pre-launch chek radio altimeter.

Setelah selesai Pre-launch check, WCC akan memeriksa hasil pre-launch check melalui penerimaan “Missile State monitor data block” .  Jika hasilhyan NOT-NORMAL (ada kesalahan) maka perlu dilakukan pengulangan pre-launch check dengan cara menekan tombol “Repeat PLC” di WCC.

- Missile Normal.

Setelah proses Pre-launch Check dan INS Alignment selesai dilaksanakan, WCC akan menerima hasil pre-launch check dan INS alignment. Berdasarkan hasil akhir yang didapatkan, tabel dibawah ini dapat dijadikan pedoman bahwa rudal dapat digunakan untuk sea-attack , land-attack atau tidak sama sekali (rusak).

Tabel 3-5  : Missile Pre-Launch Check result.

| No. | GNSS Self Check | Radar Seeker Power-ON Check | Pre-Launch Check Result and INS Alignment Result | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --- / --- | --- / --- | Abnormal | Rudal Rusak |
| 2 | Abnormal | Normal | Normal kecuali GNSS | Bisa dipakai Sea Attack |
| 3 | Normal | Abnormal | Normal kecuali Radar Seeker | Bisa dipakai Land Attack |
| 4 | Normal | Normal | Normal kecuali Radar Seeker | Bisa dipakai Land Attack |
| 5 | Normal | Normal | Normal | Bisa dipakai Sea Attack dan Land Attack |

- Kondisi Akhir untuk peluncuran Rudal.

Peluncuran rudal dibatasi oleh beberapa kondisi ysng hsrua dipenuhi, hanya bila kondisi tersebut terpenuhi, rudal dapat meluncur dengan normal, diluar itu tidak mungkin untuk menekan tombol “Launch”. Kondisi yang harus dipenuhi adalah :

- Rudal dalam keadaan NORMAL ( Pre-launch check & INS alignment harus normal dan rudal dapat digunakan untuk Sea dan Land attack).

- Perhitungan Fire Data ; Route Planning ; Setting parameter dsb. telah selesai.

- Sasaran berada dalam Launch-sector area :

- Sector angle                  :   -90o  s/d  +90o

- Jarak sasaran                :     Rmin  ≤   R  ≤  Rmak

- Attack angle of route  :     β2 ≤  β  ≤  β1 (β2 & β1 adalah Left & Right limit attack .     .                                                                angle).

- Cover dari launch-conteiner telah terbuka.

- Booster dalam keadaan ARMED (pengaman booster telah dilepas).

CATATAN  :

- Jika dan hanya jika kondisi Ready-for-launch  telah terpenuhi, baru boleh melangkah ke proses launch, selain itu jangan tekan tombol Launch.

- Pada saat akan melaksanakan peluncuran, haluan kapal harus dipertahankan tetap, paling tidak 2 menit sebelum peluncuran.  Jika kapal sedang bermanuver lebih dari 10 menit, perlu untuk mempertahankan haluan sesudahnya selama 6 menit, kemudian baru melaksanakan peluncurun rudal.

- Urutan peluncuran rudal.

Yang dimaksud dengan urutan peluncuran rudal adalah proses yang terjadi setelah tombol “LAUNCH” ditekan sampai dengan rudal meluncur yang lamanya kira-kira 3 detik.

WCC akan melaksanakan proses peluncuran rudal melalui pengiriman perintah-perintah kepada rudal dengan urutan sbb. :  “INS to Navigation” ; “Fire Data Setting” ; “Fire Data Final Setting” ; “Battery Activation” ; “Power Switching” dan “Power Switching Result”.  Setelah proses “Power Switching” selesai, WCC akan mengevaluasi / menilai apakah perilaku kapal dan kecepatan sudut Pitch dan Roll rudal telah memenuhi  kondisi yang dimungkinkan untuk peluncuran rudal.  Jika tidak memenuhi, tunggu hingga WCC menyatakan kondisi peluncuran telah terpenuhi. Pada saat menunggu, tombol “LIMIT / NO-LIMIT” boleh ditekan untuk merubah keadaan Gyro-compas rudal pada keadaan NO-LIMIT.

Sekali perilaku kapal dan kecepatan sudut pitch dan roll rudal memenuhi kondisi peluncuran, WCC akan mengirimkan signal “Booster Ignition command” (signal analog 28,5 Vdc) kepada rudal melalui Missile Connection Box.  Kemudian setelah WCC menerima signal “Interlock Signal is CUT-OFF” maka rudal akan meluncur, dan indikator “Take Off” di WCC menyala.

Jika Interlock Signal tetap ON selama 10 detik setelah WCC mengirimkan Booster Ignition command, peluncuran rudal dikatakan GAGAL (rudal bermasalah).

Pada KCR-40 dipasang 2 rudal dengan posisi menghadap lambung kiri dan kanan kapal. Dengan demikian tidaklah mungkin untuk menyerang sasaran yang sama dengan 2 rudal secara bersamaan. Jika kedua rudal akan digunakan untuk menyerang sasaran yang ada di lambung kiri dan kanan kapal, tunggu sampai lampu indikator rudal pertama meluncur “ON” baru rudal kedua diluncurkan.

Perilaku kapal pada saat peluncuran rudal :

Pada saat peluncuran rudal, haluan kapal dan kecepatan kapal harus dipertahankan tetap (constant) sekitar 2 menit sebelum peluncuran rudal.

Kondisi Normal untuk peluncuran rudal adalah :

- Missile Pitch angle ( ∂ ) dimana :   ∂ = ∂o +Δ∂    dan  ∂o =  15o

Jika :  WZ ≥ 0o/s  maka      Δ∂   =  -5o ≤ Δ∂ ≤ 5o   untuk  R < 15 Km.

Δ∂   =  -5o ≤ Δ∂ ≤ 8o   untuk  R ≥ 15 Km.

Jika :  WZ < 0o/s  maka       Δ∂   =  -2o ≤ Δ∂ ≤ 5o   untuk  R < 15 Km.

Δ∂   =  -2o ≤ Δ∂ ≤ 8o   untuk  R ≥ 15 Km.

Note :   WZ = kecepata sudut pitch rudal.

Untuk Land Attack  tidak ada batasan ini.

- Missile Roll angle ( ϒ ) dimana : ϒ  = ϒo +  Δϒ dan  ϒo =  0o ;  -6o ≤ Δϒ ≤ +6o

Kondisi Ignition dalam keadaan Gyro rudal UN-LIMIT :

- Missile Pitch angle ( ∂ ) dimana :   ∂ = ∂o +Δ∂    dan  ∂o =  15o

Jika :  WZ ≥ 0o/s  maka      Δ∂   =  -5o ≤ Δ∂ ≤ 5o   untuk  R < 15 Km.

Δ∂   =  -5o ≤ Δ∂    untuk  R ≥ 15 Km.

Jika :  WZ < 0o/s  maka       Δ∂   =  -2o ≤ Δ∂ ≤ 5o   untuk  R < 15 Km.

Δ∂   =  -2o ≤ Δ∂    untuk  R ≥ 15 Km.

- Missile Roll angle ( ϒ ) tidak dibatasi.

- Cancel Launch.

Apabila proses peluncuran terhenti dan rudal tidak bisa meluncur secara normal, segera tekan tombol “CANCEL” di WCC.  WCC akan mengirimkan signal “Booster Safety Ignition device to Safety command” ke rudal dan hapus perintah “Booster Ignition command” pada software mission computer rudal serta mengirim signal “Cancel Launch command” ke mission computer rudal, kemudian rudal akan melaksanakan proses pembatalan peluncuran.

Tegangan 28,5 Vdc Power Supply-1 dari Missile Connection Box untuk rudal akan diputus oleh WCC.   Dan jika proses pembatalan peluncuran tidak berjalan dengan normal, tekan tombol “Power to Missile” di WCC hingga lampu indikatornya OFF  untuk memutus power supply ke rudal.

CATATAN :  Setelah proses missile-borne battery activation dan power switching selesai, missile-borne battery akan mensupply tegangan ke missile-borne BUS.  Tujuan WCC mengirim signal “Cancel Launch command” ke mission computer rudal adalah untuk memutus saluran power dari battery rudal ke  missile-borne BUS oleh mission computer rudal sehingga diyakini bahwa peralatan missile-borne rudal dalam keadaan tanpa power setelah peluncuran dibatalkan.

- Emergency Launch.

Ketika rudal membahayakan kapal sendiri, maka perlu untuk melaksanakan “Emergency Jettison” rudal ke laut (membuang rudal kelaut). Proses dan kondisi yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Emergency Jettison adalah :

- Cover launch-container harus terbuka  --- >  “OPEN COVER”

- Booster Safety Ignition device harus diposisi Armed ----.>   “SAFE / ARM”

Jika kedua hal diatas terpenuhi, tekan tombol “EMERGENCY LAUNCH” di WCC dan rudal akan meluncur ke laut.

- Data Recording and Processing of FCS.

WCC akan menampilkan parameter setting terakhir rudal setelah rudal C-705 meluncur, sebagai berikut :

- Parameter Sasaran            :   Jarak ; Azimuth ; Longitude dan Latitude.

- Informasi Navigasi Kapal  :  Longitude ; Latitude ; Haluan ; Pitch dan Roll.

- Fire Data   :  Jumlah Way-point ; Attack angle ; Koordinat setiap Way-point ; Jarak First Radar HN-ON ; Jarak Second Radar HN-ON ; Search Range Radar Seeker ; Acquisition Rule of Radar dan Sea State.

- Operation Mode of FCS.

Mode operasi FCS adalah COMBAT MODE dan SIMULATION TRAINING MODE, dimana Combat Mode dipilih sebagai setting awal (default mode) oleh FCS.

- Combat Mode.

IPE menerima informasi navigasi kapal dari gyrocompass dan mengirimkan secara real-time ke FCS melalui saluran FCS Ethernet .  ICCS mengirimkan informasi sasaran ke FCS melalui IPE.  Setelah WCC menerima kedua informasi tersebut, WCC melaksanakan perhitungan ‘limit angle attack’ dan mengirimkan hasilnya ke ICCS sebagai feed-back secara real-time. Berdasarkan limit angle attack dan situasi temput, Komandan kapal mengirim ‘Route Control Parameter’ ke WCC untuk menentukan ‘Route Planning Mode’ FCS, kemudian WCC melakukan perhitungan tentang route planning dan mengirimkan hasilnya ke ICCS sebagai feed-back.

Jika  route planning ini tidak disetujui Komandan, Komandan mengirim kembali ‘Route Control Parameter’ yang baru, dan WCC menghitung ulang  route planning dan mengirimkan hasilnya kembali ke ICCS sebagai feed-back.  Jika route planning yang baru disetujui Komandan, maka route planning inilah yang akan digunakan. Setelah route planning diputuskan dan rudal mana yang akan diluncurkan, WCC akan melaksanakan parameter setting ke rudal, dan seterusnya melakukan proses persiapan peluncuran rudal.

- Simulation Training mode.

Jika diperlukan untuk melaksanakan Simulation Training secara mandiri, FCS dapat melaksanakan Simulation Training Mode. Data / informasi  masukan untuk melaksa-nakan simulation training mode disediakan oleh IPE. Untuk melaksanakan simulation training mode, IPE perlu disetting secara manual dari Combat Mode ke Simulation Training Mode , sehingga  IPE akan mengeluarkan ‘FCS operation mode command’ keperalatan FCS melalui FCS Ethernet.  Dan peralatan FCS akan masuk ke Simulation Training Mode.   Jika ingin keluar dari Simulation Training Mode, setting IPE harus dikembalikan ke Combat Mode secara manual, dan IPE akan mengeluarkan ‘FCS operation mode command’ ke FCS sehingga FCS kembali masuk ke Combat Mode. Pada Simulation Training Mode, IPE membangkitkan data simulasi  informasi navigasi kapal ; Simulasi FCS Ethernet ; Simulasi Sasaran diam atau bergerak dan mengirimkannya ke WCC.

- Pemilihan Mode Operasi FCS Rudal C-705.

- Combat  Mode :  yang dimaksud dengan Combat Mode dalamWCE adalah FCS dalam keadaan Combat State yakni FCS harus terhubung dengan Rudal C-705.  Akan tetapi jika FCS terhubung dengan Missile Simulator, operasi FCS dapat juga dalam keadaan Combat State, dan ini digunakan untuk keperluan Function Check ; Adjusment dan Training FCS secara keseluruhan, bukan untuk operasi tempur.

- Simulation Training Mode  :  WCE memungkinkan untuk melaksanakan Simulation Training tanpa harus memasang Missile Simulator.

- Self-Check Mode  :  Mode ini digunakan untuk melaksanakan Self-check dan Test hard-ware peralatan WCC.

- Internal Simulation Mode  :  Pada Mode ini WCC akan membangkitkan data simulasi informasi sasaran dan informasi navigasi kapal dalam rangka untuk melaksanakan Self-chek dan Test peralatan WCE.

- Missile-Borne INS Check Mode  :  Mode ini digunakan untuk menguji ketelitian Missile-borne INS dari rudal On-Duty di kapal.

Tabel 3-6 :  Operation Mode  dalam Operation State yang berbeda.

| No. | Operation State | Operation Mode of FCS | Operation Mode of WCE | Real Missile / Missile Simulator |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FIRE with LIVE MISSILE | COMBAT | COMBAT | Connecting with LIVE MISSILE |
| 2 | Navigation Precision Test of INS | COMBAT | COMBAT | Connecting with LIVE MISSILE |
| 3 | System Coordination Check | COMBAT | COMBAT | Connecting with Missile Simulator |
|  |  |  | Simulation Training | NEITHER |
| 4 | Simulation Training of FCS | Simulation Training | COMBAT | Connecting with Missile Simulator |
|  |  |  | Simulation Training | NEITHER |
| 5 | Simulation Check |  | Internal Simulation | Connecting with Missile Simulator |
| 6 | Static Solution Check | Simulation Training | Combat or Internal Simulation | Connecting with Missile Simulator |

Pemilihan Mode Operasi FCS dan WCE dalam keadaan Operation State yang berbeda ditunjukan dalam tabel diatas, dengan catatan bahwa Operation Mode dari FCS dipilih / ditentukan oleh IPE.

- Struktur dan Prinsip Kerja Peralatan  FCS.

Diatas telah diuraikan tentang prinsip-prinsip operasi dari FCS rudal C-705. Selanjutnya akan dijelaskan tentang struktur dan prinsip kerja peralatan FCS yang terdiri dari Weapon Control Equipment (WCE) ; Launcher ; Information Processing Equipment (IPE) dan Special Power Supply.

- Struktur dan Prinsip Kerja Weapon Control Equipment (WCE).

Struktur SKJ-15 WCE :                (1) = Power Distributor              (2) = Missile Connection Box     (3) = Weapon Control Console   (4) =  Missile Simulator

(1)                                                              (2)

(3)                                 (4)

Gambar 3-16 : Struktur peralatan WCE.

1553B BUS

Gambar 3-17 : Blok diagram WCE

Weapon Control Console (WCC) merupakan bagian utama dari WCE yang berfungsi sebagai media penghubung antara operator dengan peralata FCS Rudal C-705 (man-machine interface) yang bertanggung jawab untuk mengontrol peluncuran rudal dan penentuan route planning.

Missile Connection Box (MCB) bertugas sebagai penghubung signal analog antara peralatan WCC , Rudal dan Launcher. Dibawah kendali WCC, MCB mengirimkan signal control command ke rudal C-705, seperti “Power to Missile” ; “Battery Activation” ; “Booster Safety Ignition device control” ; “Booster Ignition”  dan mengirim “Cover opening / closing command” ke launcher. MCB juga mengirim signal analog ke WCC, seperti signal “Missile Inter-lock signal” ; “State of Safety Ignition device” dan “Cover opened/closed State of launch container” dll.

Missile Simulator dapat mensimulasi hubungan external Rudal dan Launcher, Pre-launch Check dan Launch Control Flow untuk bekerja bersama FCS dalam Simulation Check , System Coordination Check dan Simulation Training.

WCC terdiri dari ‘Display’ ; ‘Modular Case ‘ dan ‘Control Panel’. Ada dua display, display atas digunakan untuk menampilkan informasi Route Planning dan display bawah digunakan untuk menampilkam informasi pengendalian rudal dimana kedua display tersebut bisa saling tukar (interchangeable).

Didalam Modular Case terdapat dua module CPU.  Module CPU pertama adalah “Route Planning Mainboard” yang berfungsi untuk pembuatan route planning dan terhubung dengan display atas. Module CPU yang kedua adalah “Launch Control and Calculation Mainboard” yang berfungsi untuk pengendalian rudal dan terhubung dengan display bawah.  Pertukaran informasi antara kedua module CPU dilaksanakan melalui “Network Switch Board”  didalam Modular Case.

Modular Case dihubungkan dengan FCS Ethernet oleh “Launch Control and Calculation Mainboard” melalui “Dual redundant Network Card”, sedang pengaturan interface antara “Paralel Interface Module” ; “1553B BUS Interface Module” dan Missile Launcher dilaksanakan oleh “Launch Control and Calculation Mainboard”.

- Struktur dan Prinsip Kerja Launcher.

Gambar 3-18 :  Struktur peralatan Launcher

SJ-32-26 Cable Switching Box

1553B Bus.

ST-24 Launch Container

DC  Power Supply

SJ-32-30 Motor Control Box

Weapon Control Equipment

Cover opened signal

Cover closed signal

Cover opening self-latch

Cover opening command

Cover closing command

Booster ignition signal

Gambar 3-19 : Diagram Launcher.

Launcher terdiri dari : Launch container ; Launch container Support dan Electric System (Cable Switching Box dan Motor Control Box).  Fungsi utama Launcher adalah untuk meluncurkan rudal. Setelah persiapan peluncuran rudal selesai, Operator mengendalikan launcher rudal dari WCC, launcher akan dikontrol langsung dari WCC dan ini disebut “Remote Control”.

Dalam keadaan tertentu, misalnya keadaan emergency atau equipment self check buka tutup cover launch container dapat dilakukan secara lokal dari motor control box dan ini disebut “Local Control”.

Proses kerja Launcher adalah sebagai berikut :  WCC mengirim signal “Cover opening command” ke Motor control Box untuk membuka cover launcher container. Setelah cover launcher terbuka penuh, launcher mengirim “Cover-opened signal” ke WCC  melalui motor control box sebagai laporan,

Setelah proses peluncuran rudal selasai, WCC mengirim “Cover closing command” ke motor control box untuk menutup cover launcher container dan setelah cover tertutup rapat, launcher mengirim “Cover-closed signal” ke WCC melalui motor control box sebagai laporan.

- Struktur dan Prinsip Kerja Information Processing Equipment (IPE).

SKW-3

Mainframe                                         GNSS Antenna

Gambar 3-20 : SKW-3  Information Processing Equipment.

Gyrocompass

Search Radar

I C C S

GNSS antenna

ICCS   BUS

Information Processing Computer

GNSS Receiver

I.P. E.

FCS Dual Redundancy Ethernet

Power Supply

WCC

Gambar 3-21 :  Diagram IPE

IPE  terdiri dari SKW3 Mainframe dan GNSS Antenna.  Untuk mewujudkan dual redundancy Ethernet pada FCS,  dua buah quick ethernet switch board dipasang di IPE secara cascade. Information Processing Computer didalam IPE terhubung dengan kedua ethernet switch board tersebut melalui Dual-Redundancy Network Card, juga WCC terhubung dengan kedua switch card tersebut.  Jaringan komunikasi internal antara peralatan FCS  (IPE dan WCC) melaluia FCS Ethernet.

GNSS receiver yang terpasang di IPE berfungsi untuk mengukur posisi kapal dan mengirimkan data longitude, latitude, North speed dan East speed ke information processing computer melalui RS-422A serial port dengan kecepatan up-date 20 Hz.

Gyrocompass terhubung dengan  information processing computer melalui RS-422A serial port  dan ICCS Ethernet. Information Processing Computer mengirimkan informasi sasaran dan informasi navigasi ke WCC melalui FCS Ethernet.

- Struktur dan Prinsip Kerja Special Power Supply.

I.P.E.

Power Dist.  Box

M Connect.  Box

Launcher -1

Launcher-2

Remote

Power Distribution Box

ND2-27D Remote

ND12-27C Rectifier

ND11-27C DC Power Supply

DC Power Supply

3Ø 380 Vac

24 Vdc

Gambar 3-22 :  Diagram DC Power Supply.

ND-27D Special Power Supply terdiri dari ND12-27C Rectifier unit; ND11-27C DC Power unit; Distribution Box dan ND2-27D Remote Control box.  Tegangan 3 phase 380 Vac dari sumber listrik kapal directified oleh Rectifier unit menjadi tegangan DC dengan voltage yang tinggi. Kemudian diberikan ke DC Power unit untuk dikonversi menjadi 28,5 Vdc. Selanjutnya keluaran dari DC Power unit dibagi dalam 3 group oleh Power Distributor Box yakni : Satu group diberikan ke peralatan WCE termasuk Power Distributor Box dan Missile Connection Box ; Satu group untuk Launcher-1 dan Launcher-2 serta satu group untuk IPE.  Tegangan 24 Vdc dari battery kapal  disiapkan untuk keperluan Emergency Jettison bila dijumpai keadaan darurat. Sedang ND2-27D Remote Control Box berfungsi untuk mengoperasikan ND11-27C DC Power Supply dari tempat yang berbeda, fungsi Voltmeter dan Amper-meter di remote control sama dengan yang ada di DC power supply.

- Internal Interface Peralatan FCS C-705.

SKW-3 Information Processing Equipment

ICCS  Bus

28,5 Vdc

DC Power Supply

SKJ1-15                                       Weapon Control Console

SKJ3-15 Power Distributor

28,5 Vdc                                                                                     FCS Ethernet

MD-49 Missile Simulator

24 Vdc

SKJ2-15 Missile Connection Box

I/O

Remote Control Box

28,5 Vdc                      1553B                                                   1553B

28,5 Vdc

FFx1      FFx2

SJ-32 Launcher-1

FFx2         FFx1

SJ-32 Launcher-2

28,5 Vdc                         ZFx4        ZFx2      ZFx1    ZFx1      ZFx2          ZFx4

Box 30

Box 26

Box 26

Box 30

Launch container-2

Launch container-1

ZFx3

Gambar 3-23 :  Internal Interface peralatan FCS.

Interface antara  SKW-3  IPE  dan SKJ1-15 WCC :  Pertukaran informasi antara IPE dan WCC menggunakan saluran internal FCS Ethernet. IPE mengirimkan informasi yang dikirim oleh ICCS , Gyrocompass dan Search Radar ke WCC. Informasi tersebut termasuk target indication data, Command control order dan route planning control yang dikirim ICCS,  target indication data dikirim oleh Search Radar dan navigation information dikirim oleh Gyrocompass.  IPE juga menerima informasi tentang FCS State dan Route planning result dari WCC dan mengirimkannya ke ICCS

Iterface antara SKJ-15 WCE dan SJ-32 Launcher :   di KCR-40 terpasang  dua buah SJ-32 Single Launcher, setiap launcher terdiri dari  Launching Support, Motor Control Box, Cable Switching Box dan ST-24 Launch Container (berisi Rudal C-705). Interfacing antara WCE dan Launcher, dari gambar 23 terlihat bahwa pertukaran signal antara WCE dan rudal melalui kabel sebagai berikut :

ZFx1  =  missile power cable yang mensupply power ke rudal dibawah kendali WCC

ZFx2  = kabel signal analog  sebagai saluran signal “Control command and Stateof Booster Safety Ignition device” dan “Inter-lock signal of Missile”.

ZFx3 = Booster Ignition cable, secara langsung terhubung dengan launch con-tainer (rudal) untuk menyalakan Booster.

ZFx4 = Container control cable, untuk saluran signal “Cover opening/closing of launch container” dibawah kendali WCC.

1553-B Dual Redudancy cable,    WCC mengirimkan “Control parameter of Pre-launch Check “;  “Launch Control”; “Command and parameter for Missile-borne INS Alignment” dan “Finel Setting to Missile” melalui digital interface 1553-B bus.  Dan rudal mengirim feedback ke WCC tentang  “State of Pre-launch Check and Launch Control”; “feedback  of INS Alignment”; “Feedback of Fire Data”; “IHS Navigation information” dan sebagainya,  melalui digital interface 1553-B bus.

Iterface antara ND-27D Power Supply dan Peralatan SKJ-15 WCE :  Power Supply memberikan tegangan 28,5 Vdc dalam 5 saluran tegangan, masing-masing diberikan ke : Power Distributor dan WCC ; Missile Connection Box ;  Supplying power to missile; 2 buah Motor Control Box  dan ke  IPE.   Tegangan 24 Vdc dari battery kapal juga diberikan melalui DC Power Supply ke Power Distributor , Missile Connection Box dan Motor Control Box sebagai cadangan  untuk melaksanakan Emergency Jettison pada keadaan darurat.

- PETUNJUK   OPERASI   FCS  RUDAL C-705.

Selanjutnya kan dijelaskan tentang metoda operasi serta prosedure dan metoda untuk pengetesan FCS Rudal C-705 secara lebih rinci, dan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengoperasian FCS. Oleh karena itu, sebaiknya Operator FCS perlu untuk membaca dan mempelajari serta melaksanakan praktek dalam rangka untuk meyakinkan bahwa peralatan FCS dioperasikan secara benar.

              - Prosedure Operasi FCS.

Sebelum meluncurkan rudal, perlu untuk membuat perencanaan tempur berdasarkan pada Posisi sasaran ;  Karakteristik sasaran ; Situasi geographic medan tempur ; Keadaan Cuaca ; Kondisi Hydrography dan Kemampuan Rudal C-705 serta FCS-nya.  Hal ini sangat penting untuk menentukan area peluncuran rudal dan rencana penyerangan sasaran sehingga semua hambatan dapat diperhitungkan saat  menyusun perencanaan tempur.

Lauch Container Hoisting

Plug Connection

Equipment Power-ON

Check of System Initial State

System enters Operation Mode

Missile Power-ON

Selection of Target Information Channel

INS  Alignment

Pre-Launch Ckeck

Selection of Navigation Information Channel

Missile NORMAL

Route PLANNING

Fire  Distribution

Launch  Preparation    (Ready-to- Launch)

Missile  Launch

Cancel  Launch

Data  Record    Equipment Recovery

Gambar 3-24  :  Urutan Operasi FCS Rudal C-705.

- Urutan  Operasi FCS.

Urutan operasi FCS seperti yang terlihat pada gambar 24 diatas adalah sebagai berikut  :

- Hoisting Launch-container :  Launch-container rudal C-705 tertutup rapat dan diisi udara kering bertekanan. Launch-container ini dapat dugunakan untuk menyimpan rudal digudang Arsenal atau dipasang di kapal bila diperlukan. Setelah peluncuran rudal, launch-container harus dikembalikan ke Arsenal untuk pengecekan dan pemeliharaan.

- Connection Plug of Launcher  :   Untuk Combat On-Duty State, pasang plug Y16H-3048-TKF (Main Signal Plug) dan Y16P-24161-TKF (Cover opening/closing Plug) ke Launching-container di launching support. Pada saat ini jangan membuka cover launching-container untuk menghindari kebocoran udara kering bertekanan didalam launch-container. Plug Y16H-1805-TKF (Booster Ignition Plug) TIDAK BOLEH dihubungkan ke Launch-container (untuk sementara Booster Ignition Plug dipasang di Water-Proof Box socket C), plug ini HANYA BOLEH dihubungkan ke Launch-container HANYA BILA Rudal dalam keadaan COMBAT STATE dan RUDAL SIAP UNTUK DILUNCURKAN (Ready to Launch).

Adalah perlu untuk menghubungkan plug-plug diatas pada socket yang bersangkutan di Missile Simulator bila akan melaksanakan pengecekan dengan menggunakan Missile Simulator.

- Check System Initial State  :  Posisi awal (Initial State) semua peralatan FCS harus diperiksa sebelum meng-ON-kan peralatan FCS C-705,  dan  semua peralatan FCS harus dikembalikan pada keadaan Initial State setelah selesai di-operasikan (dipakai).

CATATAN :

1.Untuk Initial State Special Power Supply, Pelajari Technical Manual            .   ND-17C   Special Power Supply.

2. Untuk Initial State IPE, pelajari Technical Manual SKW-3 IPE.

3. Untuk Initial State WCE, pelajari Technical Manual SKJ-15 WCE.

4. Untuk Initial State Launcher, pelajari Technical Manual SJ-12 Launcher.

Beberapa Initial State yang harus diingat / dicatat sebelum meng-ON-kan system FCS adalah :

- Initial State Switch  [Simulation Training] di WCC dalam keadaan bebas (Released State), artinya peralatan bekerja dalam keadaan rudal terpasang atau simulator terpasang.

- Initial State dari tombol [Open Self-Latch / Close] di WCC berada diposisi NOL (posisi tengah), dalam rangka untuk menghidari (mencegat) signal “Cover Closing command” secara mendadak dikirim ke launch-conteiner saat meng-ON-kan peralatan.

- Initial State Switch [Safe / Arm] di WCC harus berada dalam keadaan bebas (Released State), dalam rangka untuk menhindari “Booster Safety Ignition device to Combat command” secara mendadak dikirim ke rudal saat meng-ON-kan peralatan.

- Initial State Switch [Emergency Launch] di WCC harus berada dalam “Non-Launch State”. Setelah Launch-container yang berisi rudal On-Duty State dipasang di launching sopport, jangan sekali-kali membuka tutup pengaman switch [Emergency Launch].  Hanya dan bila hanya rudal membahayakan kapal dan atas perintah Komandan, tutup pengaman dapat dibuka dan switch “Emergency Launch” dapat ditekan.

- Initial State Motor Control Box No-30  di launching support harus bekerja dalam keadaan “REMOTE CONTROL” sehingga operasi launch-container dalam kendali WCC.

- System  Power-ON.

Meng-ON-kan peralatan FCS harus secara berurutan dan benar sebagai berikut :

- Untuk Special Power Supply, pelajari Technical Manual ND-27C  Special Power Supply.

- Untuk IPE, pelajari Technical Manual SKW-3 IPE.

- Untuk WCE, pelajari Technical Manual SKJ-15 WCE

- Untuk Launcher, pelajari Technical Manual Sj-32 Launcher.

CATATAN :

1. Switch [Emergency]  di special power supply, hanya boleh ditekan apabila special power supply tidak menghasilkan tegangan 28,5 VDC secara normal  dan keadaan memerlukan untuk melaksanakan Emergency Jettison rudal dengan menggunakan tegangan 24 Vdc dari battery kapal.

2. Setelah peralatan WCE di-ON-kan, keadaan mula tampilan WCC harus diingat (Apakah “Simulation Training State” yang dipilh atau “CombaT State”). Dalam keadaan “Simulation Training”, secara internal WCC akan mensimulasi keadaan yang terkait dengan training untuk dua rudal (misalnya “Power-ON”; “Pre-Launch Check” ; “INS Alignment”dan “Launch”)  Kecuali melaksanakan operasi untuk Live-Missile. Oleh karena itu jika Rudal C-705 terpasang dengan peralatan WCE, DILARANG untuk melakukan operasi “Simulation Training”

- Pemilihan  Mode Operasi FCS.

Mode operasi FCS adalah “Combat Mode”  dan  “Simulation Training Mode”. Setting awal (default) FCS berada dalam keadaan “COMBAT MODE” dan jika akan masuk ke “Simulation Training Mode” harus dikakukan melalui setting operasi IPE secara manual. Setelah WCC menerima signal “FCS Operation Mode command” dari IPE, secara otomatis FCS akan masuk ke “Simulation Training Mode”.

- Pemilihan kanal Target Indication.

Dalam “Combat Mode” terdapat 2 kanal data indikasi sasaran , dari Search Radar dan dari ICCS.  Kedua target indication data ini diterima IPE dan secara real-time dikirimkan ke WCC. Target Indication Data dari ICCS merupakan data utama sedang yang dari Search Radar sebagai cadangan bila ada masalah dengan ICCS.  Perpindahan pemakaian Target Indication Data ini harus dilakukan secara manual di FCS rudal (WCC) atas sperintah Komandan kapal.

Dalam “Simulation Training Mode”, IPE akan mensimulasi dan membangkitkan Target Indication Data  dan Navigation Information, untuk dikirimkan ke WCC dan WCC akan memprosesnya dalam rangka perhitungan Fire Data dan keperluan perhitungan Route Planning.

Jika saluaran Target Indication Data mengalami masalah (baik dari Search Radar maupun dari ICCS) informasi target dapat dimasukan secara Manual di WCC berdasarkan dari sumber informasi lain yang terpercaya.

- Pemilihan kanal Navigation Information.

Informasi Navigasi kapal digunakan WCC untuk kalkulasi fire data, route planning dan missile-borne INS Alignment. Informasi navigasi terdiri dari haluan, pitch dan roll didapat dari HP-6 Gyrocompass melalui RS-422A serial port dan dari ICCS melalui ICCS Ethernet serta posisi kapal (latitude dan longitude) dan kecepatan (North speed dan East speed) dari GNSS receiver.

Kedua data informasi dari Gyrocompass dan ICCS yang diterima IPE akan dikirim IPE secara real-time ke WCC, dimana data navigasi dari gyrocompass sebagai prioritas (default channel) sedang data dari ICCS sebagai cadangan jika ada masalah dengan RS-422A Serial Port. Perpindahan antar kanal ini harus dilakukan secara manual di WCC atas keputusan Komandan kapal.

Dalam keadaan “Internal Simulation Mode” memungkinkan untuk memasukan data informasi navigasi secara manual ke WCC, akan teapi dalam keadaan “Combat Mode” dilarang keras untuk memasukan data informasi navigasi kedalam WCC secara manual.

- Route  Planning.

Default route planning dibuat oleh software route planning di WCC. Direct Attack route dapat dibuat oleh software WCC melalui perubahan secara manual (manual shift).  Jika route planing dibuat oleh “software route planning”, dapat dikelompokan dalam dua kelompok yakni, “Route Planning without Avoidance”  dan “Route Planning with Avoidance”.

“Route Planning without Avoidance” artinya bila pulau atau penghalang lainnya tidak menjadi masalah (gangguan) dalam perencanaan route planning, dan route rudal akan ditentukan / dibuat berdasarkan mode operasi khusus.

“Route Planning with Avoidance” artinya bila pulau atau penghalang lainnya dianggap menjadi masalah (gangguan) yang harus dihindari. Untuk merencanakan route planning ini, digunakan peta ENC (electronic navigation chart) dengan standard S-57 dan software route planning akan menggunakan informasi dalam ENC sebagai dasar perhitungan dalam pembuatan route planning-nya.

Ada 3 macam  route planning yang termasuk dalam kelompok “Route Planning without Avoidance”, yakni  :     (1) Direct Attack.    (2) Route Planning-1     dan   (3) Route Planning-2.

Dan ada 2 macam route planning yang termasuk dalam kelompok “Route Planning with Avoidance”,  yakni (1) Automatic Avoidance Route Planning dan (2) Manual Avoidance Route Planning.

Didalam “Combat Mode” Setelah Search Radar mendeteksi sasaran dan mengirimkan datanya ke ICCS, dan ICCS mengirimkan parameter sasaran ke IPE, IPE meneruskan secara real-time parameter sasaran tersebut ke WCC dan secara otomatis sofware route planning yang ada di WCC akan menghitung dan membuat rencana route planning dalam mode “Direct Attack” dan mengirimkannya ke ICCS.  Jika Komandan setuju, Komandan akan memberi jawaban persetujuan dari ICCS. Jika Komandan tidak setuju, Komandan dapat memilih Mode Route Planning-1 atau Route Planning-2 di ICCS, dan kemudian software route planning di WCC akan menhitung kembali route planning  piliham Komandan.

Banyaknya route rudal atau missile attack angle (sudut serang rudal) dapat ditentukan dalam waktu yang bersamaan, WCC akan melaksanakan perhitungan berdasarkan pada “Route Control Command” dari Komandan (ICCS) dan akan mengirimkan hasilnya ke ICCS untuk persetujuan Komandan.

Jika Komandan tidak setuju, Komandan akan mengirimkembali “Route Control Command” yang baru melalui ICCS, dan software planning WCC menghitung kembali route planning dan hasilnya dikirimkan kembali ke ICCS.

Software route planning yang dipakai di FCS C-705 brfungsi untuk membuat route planning berbasiskan pada peta ENC dengan standard S-57. Berdasarkan pada informasi peta ENC S-57 dan informasi geographic medan tempur laut; target indication data dan keputusan Komandan tentang pola serangan, software route planning di WCC secara otomatis atau manual akan melaksanakan perhitungan pembuatan route planning yang memungkinkan rudal C-705 untuk melaksanakan pola serangan tersebut.

Untuk operasi route planning software, baca dan pelajari Operation Instructions of Route Planning Software for C-705 Missile FCS.

- Missile Power-ON ; INS Alignment dan Pre-Launch Check.

Pre-launch check dapat dibagi dalan 3 phase yakni : persiapan sebelum peralatan missile-borne diberi tegangan (power-ON) ; proses pemanasan setelah peralatan missile-borne diberi tegangan dan pelaksanaan pengecekan peralatan missile-borne secara menyeluruh. Tegangan 28,5 Vdc adalah power supply untuk rudal C-705. Interval waktu untuk memberi supply ke tiap rudal tidak lebih dari 5 detik (dilaksanakan secara otomatis oleh software WCC).

Lamanya pemberian power supply ke rudal (Missile Power-ON) hingga rudal mencapai kondisi siap luncur tdak boleh lebih dari 60 menit (maksimum) dan selang waktu antara Missile power-OFF dan Power-ON kembali tidak boleh kurang dari 10 menit (minimum). Akan tetapi waktu Missile Power-ON secara terus=menerus dapat diperpanjang 20 menit dalam situasi tempur dan interval waktu Missile Power-OFF ke Power-ON lagi dapat dipersingkat menjadi 3 menit.

Prosedure pengecekan rudal C-705 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3-7 : Prosedure Pengecekan Rudal C-705.

| Phase | Item |  |
| --- | --- | --- |
| State Check Before Missile Power-ON | Check of Interlock signal |  |
|  | Booster Safety Ignition device to Safety |  |
| Missile Power-ON and Self-Check | Missile Power-ON |  |
|  | Inertial Control / Radio Altimeter Power-ON Check |  |
|  | Initial State Check |  |
|  | Missile BUS Power-ON |  |
|  | Radar Seeker Power-ON Check |  |
|  | Self Check of INS / GNSS receiver |  |
|  | Actuator / Engine Power-ON |  |
|  | Engine Power-ON Check |  |
| Pre-Launch Check and INS Alignment | INS Alignment Start | Pre-heating |
|  | INS Alignment for 5 min. | Pre-Launch Check Start |
|  | INS Alignment Ends | Pre-Launch Check Ends |
| Repeat Pre-Launch Check and INS Alignment | Repeat INS Alignment | Repeat Pre-Launch Check |

Prosedure Operasinya adalah sebagai berikut :

- Switch [Power for M] untuk rudal yang akan digunakan di WCC harus dalam keadaan bebas (released state) ;  switch [Safe / Arm] dalam keadaan “SAFE” ; tombol [Open Self-Latch / Close] berada diposisi tengah.

- Tampilan WCC  masuk ke [Missile Control] page.

- Pilih posisi rudal yang akan diberi power dan tekan tombol [Power to M]-nya.

- Setelah “INS / GNSS Self Check” selesai, akan ditampilkan “Waiting for Alignment”.  Dalam hal ini kapal harus berlayar dengan haluan dan kecepatan tetap, dan setelah kapal berlayar dengan haluan dan kecepatan tetap, “INS Alignment Command” dikirim WCC ke rudal. WCC mengrim data referensi untuk INS Alignment ke rudal yang terpilih. INS Alignment memerlukan waktu sekitar 5 menit. Setelah INS Alignment, rudal akan melakukan koreksi dan kapal dapat berlayar bebas menuju medan tempur.

- “Radar Seeker Self-check Normal” dan setelah pemanasan peraalatan missile-borne selama 3 menit, secara otomatis rudal akan melaksanakan Pre-Launch Check.

- Pengulangan INS Alignment hanya dilakukan jika INS Alignment pertama Tidak Normal.

CATATAN :  Adalah merupakan keharusan untuk berlayar dengan haluan dan kecepatan tetap (haluan ± 4o ; kecepatan ± 2 Kn) selama 5 menit pada saat melaksanakan INS Alignment.

GNSS receiver mengirimkan data informasi navigasi kapal ke IPE dan IPE mengirimkan data tersebut ke WCC. Jika PDOP satelite > 6 ; IPE akan menghentikan pengiriman data informasi navigasi ke WCC karena ketelitiannya tidak memenuhi pensyaratan.

- Missile  Normal.

Setelah pelaksanaan Pre-Launch Check dan INS Alignment selesai, rudal akan mengirim signal feedback tentang hasil dari Pre-Launch Check ke WCC, dan berdasarkan hasil tersebut pertama-tama akan ditampilkan bahwa keadaan rudal dapat dipakai untuk Sea Attack dan atau Land Attack atau dalam keadaan Rusak.

WCC selalu melaksanakan monitoring keadaan rudal secara dinamis, karena waktu antara selesainya Pre-Launch Check dan INS Alignment sampai pada saat peluncuran rudal C-705 relatif lama (Missile Power-ON time  ± 60 menit). Sekali keadaan NOT-NORMAL timbul maka keadaan rudal berubah menjadi “FAILURE” meskipun sebelumnya telah dinyatakan Normal. (Sekali rudal C-705 dinyatakan “FAILURE”  rudal tidak akan berubah kembali ke “NORMAL).

Tabel 3-8   :  Missile Check  Result.

| No. | GNSS Self Check | Radar Seeker Power-ON Check | Pre-Launch Check Result and INS Alignment Result | Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | --- / --- | --- / --- | Abnormal | Rudal Rusak |
| 2 | Abnormal | Normal | Normal kecuali GNSS | Bisa dipakai Sea Attack |
| 3 | Normal | Abnormal | Normal kecuali Radar Seeker | Bisa dipakai Land Attack |
| 4 | Normal | Normal | Normal kecuali Radar Seeker | Bisa dipakai Land Attack |
| 5 | Normal | Normal | Normal | Bisa dipakai Sea Attack dan Land Attack |

- Fire  Distribution.

WCC mampu mengkalkulasi 1 sampai 2 sasaran secara serempak untuk diserang dengan rudal C-705, kemudian WCC mendistribusikan missile fire data setelah rute planing selesai. Posisi rudal No “NULL”  dan rudal “FAILURE” tidak akan didistribusi. WCC hanya akan mendistribusi missile fire data kepada rudal yang NORMAL saja dan tidak akan mendistribusi missile fire data dengan sasaran dan route yang sama kepada kedua rudal.

Jika hasil Pre-Launch Check menunjukan bahwa rudal hanya mungkin untuk melakukan “Sea Attack” maka hanya missile fire data untuk sasaran atas air yang dapat didistribusi pada rudal ini. Jika yang ditunjukan untuk “Land Attack” maka hanya missile fire data untuk sasaran darat yang dapat didistribusu pada rudal ini. Dan Jika yang ditunjukan untuk keduanya (Sea Attack dan Land Attack) maka kedua missile fire data untuk sasaran atas air atau darat, dapat didistribusi ke rudal ini.

- Launch  Preparation.

Setelah Pre-launch Check rudal normal dan INS Alignment berhasil, perlu untuk melakukan persiapan-persiapan peluncuran rudal sebagai berikut :

- Sea State Setting  dan  menentukan Acquition Rule dari Radar.

- Sea State   :

Jika sea state diset ke “High’ ketinggian terminal level-flight = 7 meter.

Jika sea state diset ke “Low” ketinggian terminal level-flight = 5 meter.

- Radar Acquisition Rule :

WCC dapat mensetting Acquisition Rule dari Radar Seeker rudal C-705, mode operasi radar seeker yang dapat dipilih adalah : Select BIG ; select LEFT ; select RIGHT ; select FAR ; select NEAR dan select CONTROL.  Default Mode adalah select BIG.

- Cover Opening.

Komandan kapal menentukan nomor rudal yang akan diluncurkan. Setelah menerima signal “Launch Preparation command”, Operator WCC harus melakukan operasi sebagai berikut :

- Putar Switch  [Open Self-Latch / Close] untuk membuka “Open Self-Latch”

- Tekan tombol [Open Cover] untuk membuka cover launch container hingga lampu indikator tombol open cover ON.

- Booster ARMED.

Pada dasarnya Booster dalam keadaan aman, katakanlah switch [SAFE] di WCC berada pada keadaan bebas (released) dan lampu indikatornya nyala berwarna HIJAU.  Tekan switch [Booster Armed] ini untuk membuka pengaman Booster, dan signal “Booster Safety of Ignition device command” akan dikirim WCC ke rudal hingga Booster berada dalam keadaan “ARM” dan lampu idikator switch akan menyala dengan warna MERAH yang menunjukan Booster siap untuk dipicu.

- Ready for Launch.

Setelah proses proses persiapan peluncuran selesai,  jika kondisi seperti dibawah ini terpenuhi maka rudal dapat diluncurkan, jika tidak terpenuhi rudal tidak dapat meluncur. Kondisi yang harus dipenuhi untuk peluncuran rudal adalah :

- Rudal NORMAL (Pre-Launch Check dan INS Alignment berjalan Normal dan rudal siap untuk Sea / Land Attack)

- Calculation telah lengkap dan selesai.

- Sasaran berada dalam Launch Sector : Sector angle  :  -90o  s/d +90o

Jarak               :  Rmin  ≤  R   ≤  Rmak

Attack angle :   β2 ≤ β ≤ β1

- Cover Launch container telah tebuka.

- Booster dalam keadaan “ARM” artinya Booster dalam keadaan COMBAT.

CATATAN : 1. Hanya bila kondisi  “Ready for Launch”  terpenuhi, diperbolehkan untuk melaksanakan urutan peluncuran, dengan kata lain tidak diperkenankan untuk menekan tombol [LAUNCH].

2.  Diharuskan untuk berlayar dengan haluan dan kecepatan yang tetap paling tidak 2 menit sebelum meluncurkan rudal. Kemudian rudal boleh diluncurkan. Jika kapal sedang melaksanakan manuver selama 10 menit secara terus-menerus, maka kapal perlu berlayar dulu sekitar 6 menit dengan haluan dan kecepatan tetap sebelum rudal diluncurkan.

- Normal  Launch.

WCC mengirim signal “Ready-for-Launch” ke ICCS, dan Komandan kapal memberikan perintah peluncuran sesuai dengan keperluan tempur pada saat itu. Setelah menerima perintah peluncuran dari Komandan kapal, Operator WCC segera menekan tombol [LAUNCH],  umumnya dalam selang waktu 2 – 3 detik rudal akan meluncur dan lampu indikator “M. Take-off” di WCC menyala.

Ada 2 rudal di KCR-40, masing-masing  di lambung kiri dan almbung kanan kapal.  Jika diperlukan untuk menyerang sasaran yang berada di lambung kiri dan kanan secara serentak, tekan dulu tombol [LAUNCH] rudal pertama untuk menyerang sasaran pertama hingga lampu indikator “M. Take-off” rudal pertama menyala atau suara Booster rudal pertama terdengar. Setelah itu baru tekan tombol [LAUNCH] rudal kedua hingga lampu indikator “M. Take-off” rudal kedua menyala.   Jangan menekan tombol [LAUNCH] rudal kedua sebelum lampu indikator “M. Take-off” rudal pertama menyala.

CATATAN :  1. Kapal harus berlayar dengan haluan dan kecepatan tetap sekurangnya 2 menit sebelum peluncuran rudal. Dilarang melakukan manuver saat menekan tombol [LAUNCH] hingga rudal meluncur.

2. Untuk batasan perilaku peluncuran rudal (LIMIT / UN-LIMIT) , jika ombak besar dan kapal oleng maka kondisi posisi launcher container sulit untuk dipenuhi secara cepat, untuk itu tunggu sampai kondisi peluncuran terpenuhi.  Akan tetapi jika diperlukan untuk meluncurkan rudal dengan segera, tekan tombol [LIMIT / UN-LIMIT] di WCC sehingga kondisi untuk meluncurkan rudal menjadi bebas, tapi harus difahami bahwa hit-probability dan reliability terbang rudal mengalami penurunan.

3. Kondisi meteorology saat peluncuran rudal :

- Kecepatan angin    :  ≤  5 m/s

- Curah hujan                               :  ≤ 4 mm/h

- Electromagnetic enviroment  :   ≤  200  V/m

- Cancel  Launch.

Jika rudal tidak meluncur dalam selang waktu 0,5 menit setelah tombol [LAUNCH] ditekan, maka perlu untuk menekan tombol [CANCEL] untuk membatalkan peluncuran. Dan untuk mengetahui Battery Rudal masih bekerja atau tidak, Operator WCC harus melakukan proses sebagai berikut :

- Tekan tombol [CANCEL] dan WCC akan mengirim signal “Cancel –Launch command” ke mission computer rudal, jika signal ini diterima maka mission computer akan melaksanakannya dan mengirim signal feedback ke WCC bahwa pembatalan peluncuran berjalan normal atau pembatalan peluncuran gagal (Failure).  Jika pembatalan peluncuran gagal atau “Cancel-Launch command” tidak dapat dilaksanakan oleh mission computer rudal, WCC akan menampilkan “Cancel Launch Failure” dan Operator segera menekan tombol [M. Power-ON] untuk rudal yang failed.

- Operator, tekan tombol [SAFE] di WCC, sehingga Booster dalam keadaan aman (safe).

- Tekan tombol {M. Power-ON] untuk mematikan power rudal yang gagal.

- 15 menit kemudian, tekan tombol [Closed Cover] untuk menutup cover launch container.

- Setelah misi penyerangan diselesaikan oleh rudal lainnya, OFF-kan WCC dan Special Power Supply.

- Buka connector kabel ke launcher container yang berisi rudal bermasalah, dan kembalikan ke Arsenal saat datang di Surabaya.

CATATAN : Setelah battery rudal aktif, bahan electrolyte main battery tidak akan bocor dalam selang waktu 8 jam, setelah 8 jam tidak bisa dipastikan bahwa bahan electrolyte tdak bocor. Kebocoran bahan electrolyte akan merusak logam tapi tidak akan meledak. Segera kembalikan ke Arsenal untuk segera mencopot battery dari rudal dan mengadakan perbaikan.

- Emergency  Jettison.

Jika rudal membahayakan kapal, perlu untuk melaksanakan Emergency Jettison.  Dalam hal ini tidak diperlukan untuk memberikan power ke rudal, akan tetapi proses “Arm Booster” dan “Cover Opening”  tetap harus dilaksanakan, kemudian tekan tombol [Emergency Launch] untuk menyalakan Booster dan membuang rudal ke laut.   Saat emergency jettison jika special power supply normal, sumber tegangan disupply dari special power supply, akan tetapi jika special power supply bermasalah sumber tegangan 24 Vdc dari battery kapal dapat digunakan untuk emergency jettison rudal C-705.

Perhatikan, tutup pengaman switch [Emergency Jettison] jangan sekali-kali dibuka, kecuali jika dibutuhkan untuk pelaksanaan emergency jettison.

- Data Record dan Equipment Recovery.

- Operator mengembalikan Booster ke keadaan “SAFE State” dan tekan tombol [CANCEL] untuk me-reset launch control circuit, matikan swith power supply ke rudal dan lakukan cover-closing launch container.

- Operator WCC catat data launch parameter.

- Matikan peralatan FCS dan kembalikan smeua tombol dalam keadaan initial state.

- Perlu segera memasang missile simulator untuk melaksanakan Simulative Check dan Launch Check untuk mengecek rangkaian launch control setelah kapal datang di dermaga. Sambil Simulative Check, pertama periksa Fuse setiap posisi rudal barangkali ada yang putus, jika ada yang putus ganti dengan spare fuse yang sesuai.

              - Operasi dengan Missile Simulator.

Peralatan WCE rudal C-705 dilengkapi dengan sebuah missile simulator portable yang biasa disimpan di tools cabinet. Jika akan melaksanakan Simulation Check pada system FCS rudal, plug kabel Y16H-3048TKF (main signal plug) ; plug kabel Y16H-1805TKF (booster ignition plug)  dan plug kabel Y16H-24161TKF (cover opening / closing plug) harus dihubungkan dengan missile simulator separti gambar dibawah ini.

Box  30

ST-24 Launch

Container

Cover Opening/Closing   (Y16H-24161TKF)     XP-102

WCC

Booster Ignition    (Y16H-1805TKF)      XP-103

Box  26

.

Main Signal                       (Y16H-3048TKF)      XP-101

MD-49 Missile Simulator

XP-2

XP-3

XP-1

Gambar 3-25  :  Hubungan kabel dengan Missile Simulator.

Metode untuk melaksanakan simulasi dari Pre-launch Check ; INS Alignment dan Launch control adalah sebagai berikut :

- Hubungkan plug kabel di launch container ke missile simulator seperti gambar diatas

- Supply power ke system peralatan FCS C-705.

- Pilih salah satu problem standard dan setting secara manual ke WCC atau laksanakan operasi FCS dalam mode “FCS Simulation Training Mode” dan pilih salah satu problem standard di IPE.

- Buat Route Planning.

- Laksanakan Missile Power-ON ; Pre-launch Check dan INS Alignment.

- Fire Distributian :  Pilih posisi No. Rudal  dimana  missile simulator dipasang.

- Laksanakan Launch preparation.

- Untuk Normal-Launch , Cancel-Launch dan Emergency Jettison. Launch operation  hanya boleh dilaksanakan untuk posisi No. Rudal dimana missile simulator dipasang.

              - Operasi Cover Opening / Closing  Launch container.

Ada dua mode operasi untuk membuka / menutup cover launch container, yakni “Remote Control” dan “Local Control”.  Yang dimaksud dengan Remote control adalah membuka / menutup cover launch container dilaksanakan dari WCC, sedang pada Local control dilaksanakan dari Motor Control Box No-30.  Mode “Remote Control” merupakan initial mode untuk launcher container, oleh karena itu switch S-2 didalam motor control box No-30 harus diposisi “Remote” .

CATATAN  :  Jangan membuka cover launch container yang berisi rudal On-Duty untuk menjaga kebocoran tekanan udara kering didalamnya.

- Membuka / Menutup Cover launch container dalam “Remote Mode”

Dalam situasi normal, membuka/menutup cover launch container dilaksanakan secara “Remote Control” dari WCC. Cover harus terbuka sebelum meluncurkan rudal. Pengoperasiannya adalah sebagai berikut :

- Pastikan posisi switch S-2 di motor control box No-30 diposisi “Remote control”

- Dalam keadaan power-ON system FCS normal, tekan tombol [Open Self-latch / Close] di WCC untuk merubah posisi “Open Self-latch” ke posisi “Open”

- Tekan tombol [Open] di WCC untuk membuka cover launch container, dan lampu indikator tombol [Open] akan menyala.

- Tekan tombao [Open Self-latch / Close] di WCC  ke posisi “Close”  untuk menutup cover launch container.

- Setelah cover tertutup, lampu indikator tombol [Open Self-latch / Close] warna merah akan nyala.

- Membuka / Menutup Cover launch container dalam “Local Mode”.

“Local Contro” juga dapat dilaksanakan di deck kapal untuk membuka / menutup cover launch container bila diperlukan untuk pengecekan, caranya sbb.  :

- Supply tegangan 28,5 Vdc ke motor control box No-30 dari Special Power Supply.

- Pindahkan switch S-2 di motor control box ke posisi “Local Control”.

- Gunakan switch S-3 di motor control box untuk membuka / menutup cover launch container, lampu indikator “Cover Opened” atau “Cover Closed” akan nyala.

CATATAN  :  1. Jangan membuka cover launch container dalam keadaan Combat On- Duty.  Jika diperlukan untuk membuka cover, harus ijin Komandan kapal dan jangan ada personil dibelakang cover launch container pada saat menbuka/menutup cover launch container. Kemudian setelah selesai pengecekan, isi kembali udara kering kedalam launch container setelah cover ditutup dengan tekanan sesuai ketentuan.

2. Setelah 5 kali buka / tutup cover launch container secara terus-menerus, perlu istirahat 5 – 10 menit untuk pendinginan peralatan mekanik dan elektrik  launch container.

              - System Static Solution.

System Static Solution digunakan untuk training dan system check. Ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berukut :

- System Power-ON.

- Pilih salah satu problem statndard dan setting secara manual ke WCC atau laksanakan “FCS Simulation Training Mode”  dan pilih salah satu problem standard di IPE.

- Laksanakan Route Planning.

- WCC menhitung parameter dan men-setting hasilnya ke rudal.

- Bandingkan nilai hasil perhitungan WCC dengan nilai standard solution.

              - Check of System Coordination.

Check of system Coordination digunakan untuk menguji koordinasi dan stability peralatan FCS rudal C-705 seperti untuk simulasi penyerangan rudal. Juga dapat digunakan untuk mengecek operasional system dan training level combatan.

Metode yang spesifik adalah sebagai berikut :

- Hubungkan plug kabel ke launch container dengan missile simulator.

- On-kan peralatan kapal seperti Search Radar, Gyrocompas dan ICCS.

- System FCS power-ON.

- Operasikan FCS dalam Combat Mode. Search Radar mengirim parameter sasaran ke peralatan FCS. Buat route planning di WCC.

- Supply Power ke Rudal dan lakukan Pre-launch Check  dan INS Alignment.

- Lakukan Fire Distribution.

- Laksanakan Launch preparation.

- Laksanakan Normal Launch, Cancel dan Emergency Jettison.

CATATAN  : Operasi diatas hanya untuk posisi rudal No. dimana missilie simulator dipasang.

              - Fungsi Simulation Training.

System FCS dapat digunakan untuk keperluan training. Operaror tinggal menekan tombol [Simulation Training] di WCC dan secara manual masuk ke simulation training mode, didalam mana WCC secara internal akan mensimulasi dan membangkitkan relevant state signal rudal C-705 untuk berkoordinasi dalam simulation training.

Mode ini sangat baik dilaksanakan saat kapal berlayar, dan tidak perlu untuk memasang missile simulator.  Sebelum memilih untuk masuk kedalam “Simulation Training Mode”, semua plug kabel Main Signal (Y16H-3048TKF) ; plug kabel Booster Ignition (Y16H-1805TKF) dan plug kabel Cover Opening/Closing (Y16H-24161TKF) harus dipasang ke soket-soket di Waterproof Box yang ada di launching support.

CATATAN  :  Dilarang keras untuk melaksanakan “Simulation Training Mode” dengan  mengunakan Launch container yang berisi rudal On-Duty serta Missile Simulator.

Fungsi Display Page  dalam simulation training mode sam dengan fungsi display page pada opersai dengan menggunakan rudal yang sebenarnya. Untuk konkritnya pelajari Technical Manual SKJ-15 Weapon Control Equipment.

- COMBAT  READINESS  STATE.

- Peace-time State.

Misi :  Melaksanakan pemeliharaan peralatan FCS rudal C-705.

Melaksanakan pemeliharaan system secara keseluruhan

Melaksanakan power-ON check secara periodik.

Keadaan  Peralata  FCS  :  Umumnya tidak ada Launch container dan Rudal di kapal dan sistem dapat melakukan “Simulation Training” dengan menggunakan Missilie Simulator.

Operasi  :  1. FCS Power-ON ; Lakukan Self-check paling tidak 2 kali dalam seminggu dalam selang waktu selama 30 menit.

2. Lakukan System Simulation Check ; system Coordinatio Check  dan Static Solution Check  dengan menggunakan Missile Simulator 1 kali dalam sebulan

- Combat On-Duty State.

Misi  :  Memastikan bahwa peralatan FCS dapat beroperasi dengan baik dan system secara keseluruhan dapat digunakan  untuk operasi tempur setiap saat diperlukan.

Keadaan Peralatan FCS  : (1) Launch container dan rudal C-705 terpasang di kapal.

      - Plug Main Signal (Y16H-3048TKF) dan plug Cover Opening/Closing (Y16H-24161TKF) terhubung ke Launch container akan tetapi plug Booster Ignition (Y16H-1805TKF) terpasang ke Waterproof Box.

      - Launch container dan rudal dapat berada di kapal selama 1 tahun, selanjutnya harus dikembalikan ke Arsenal untuk pemeliharaan secara lengkap.

Operasi  :  1. Missile Power-ON Check harus dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, setiap power-ON check tidak lebih dari 10 menit.

            - Laksanakan system Simulation Check; System Coordination Check dan Static Solution Check dengan menggunakan Missile Simulator, 1 kali dalam 1 bulan.

CATATAN : Setelah launch container dan rudal berada di kapal, perlu diatur sistim pengamanannya, demikian pula halnya dengan peralatan FCS lainnya. Sebelum system power-ON periksa seluruh peralatan FCS harus berada dalam Initial State, khususnya untuk switch [Simulation Training] dan switch [Open Self-latch/Close] serta switch [Safe/Arm].

Dilarang membuka Cover launch container, dan isi launch container dengan udara kering atau nitrogen bila tekanannya menurun.

Hanya dibutuhkan Pre-lauch Chek dan INS alignment pada saat system power-ON, jangan melakukan cover opening/closing check, missile-launch check dan emergency jettison.

Hanya bila diperlukan terkait dengan misi tempur diperkanankan untuk melakukan “Cover Opening of Launch container” ; “Arming Booster” ; “Launch Missile” atau “Emergency Jettison”.

Setelah kapal berada di dermaga pasang semua kabel plug Main signal ; Cover Opening/Closing dan Bosster Igniton  pada Waterproof Box di launch support.

- Combat Deployment State.

Misi    :  Meluncurkan rudal atas perintah Komandan dan sesuai dengan prosedur operasi FCS.

Keadaan Peralatan FCS  :  Launch container dan rudal yang akan diluncurkan terpasang.

Urutan Operasi :  (lihar gambar 24 !!!)

- Persiapan Tempur.

Setelah mendengar “Alarm Tempur”, personil post tempur harus segera menempati posisi masing-masing dan melaksanakan operasi sbb. :

- Pasang plug Booster Ignition (Y16H-1805TKF) ke launch container.

- Lakukan Equipment Self-Check terlebih dulu setelah System Power-ON.

- Tentukan System Operation Mode.

- Sasaran dilacak Search Radar, dan target indication data dikirim ICCS ke WCC.

- Lakukan Supply Power to Missile dan lakukan Pre-launch Check dan INS Alignment.

- Setelah missile NORMAL, lakukan Fire Distribution untuk Route.

Catatan  :  Jika sasaran tidak berada didalam launch-sector, kapal perlu melakukan manuver sehingga sasaran berada dalam launch-sector.

- Launch Preparation.

Pelajari kembali paragraf 4, a,. 1), l), dan lakukan !!!

Perhatikan hal-hal berikut ini :

Kapal perlu berlayar dengan haluan dan kecepatan tetap untuk melaksanakan “moving-base INS Alignment” (INS alignment perlu waktu 5 menit) dan 2 menit sebelum rudal diluncurkan. Jika kapal melakukan manuver secara terus menerus selama lebih dari 10 menit (dengan haluan manuver lebih dari 15o ), perlu berlayar dulu dengan haluan tetap selama 5 menit baru rudal diluncurkan. Jika ombak besar dan kapal oleng, kapal harus berlayar dengan kecepatan tetap, dan target indication data dari sumber informasi (Search Radar atau ICCS) harus continuous dan steady. Jangan ada personil disekitar launcher pada saat peluncuran rudal.

- Peluncuran Rudal.    Pelajari kembali paragraf   4, a, 1), m)   s/d   4 ,a, 1), o).

Perhatikan hal-hal berikut ini :

“Ready for Launch” akan ditamplkan di WCC berati rudal siap untuk diluncurkan, Adalah perlu untuk kapal berlayar dengan haluan dan kecepatan tetap paling tidak 2 menit sebelum peluncuran dan jangan bermanuver pada saat tombol [Launch] ditekan sampai dengan rudal meluncur.

- Setelah rudal meluncur.

- Operator WCC mencatat dan menyimpan data parameter peluncuran.

- OFF-kan power ke rudal dan lakukan proses penutupan cover launch container.

- OFF-kan semua peralatan FCS  dan kembalikan semua tombol / switch pada posisi Initial State.

- Jika perlu lakukan Simulation Check  dan Launch Check dengan menggunakan Missile Simulator (ingat kabel plug yang harus terpasang dengan missile simulator).

- PEMELIHARAAN  FCS RUDAL C-705.

Dalam paragraf ini,  utamanya akan dijelaskan tentang prinsip dasar dan pensyaratan untuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan FCS Rudal C-705, serta menjelaskan materi dasar pemeliharaan dan perbaikan rutin , pencegahan dan sebagainya.

Operator dan personil pemeliharaan harus benar-benar memahami isi dari paragraf ini sehingga dapat dipastikan bahwa peralatan FCS dapat beroperasi secara normal.

Jika terjadi kerusakan pada peralatan FCS,  perbaiki peralatan sesuai dengan  prosedure perawatan dan perbaikan sehingga peralatan FCS dapat beroperasi kembali dengan baik dan benar.

Hanya satu tujuan yang harus tercapai yakni System FCS Rudal C-705 siap digunakan untuk mendukung operasi tempur laut dan menyelesaikan misi menghancurkan sasaran.

              - Maintenance Levels dan Ketrampilan Personel.

- Maintenance Levels :  dibagi dalam dua tingkatan :

- Pemeliharan Tingkat-1  : Pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Operator FCS (ABK kapal), Operator bertanggung-jawab untuk melaksanakan perawatan peralatan, Power-ON check, Functional Check, melokalisir kerusakan, mengganti Control Board dan komponen umum (Fuze , Lampu indikator, switch dll.) melokalisir kerusakan mekanik serta melepas dan memasang kembali bagian komponen atau parts yang sedarhana.

- Pemeliharaan Tingkat OEM  :  Pemeliharaan dan perbaikan bagian yang tidak boleh dilaksanakan oleh personil pemeliharaan tingkat-1 dan harus dikembalikan ke OEM (Original Equipment Manufacture) untuk pemeliharaan dan perbaikan. EOM akan melaksanakan pengecekan, pengetesan, melokalisir kerusakan yang terjadi pada sub-system atau parts,  mencari board atau komponen yang rusak serta mengganti atau memperbaiki board tersebut.

- Ketrampilan Personil.

Pemeliharaan tingkat-1 dilaksanakan oleh Operator peralatan FCS dan dilaksanakan di kapal . Personil yang melaksanakan perawatan dan perbaikan harus memahami aturan keselamatan dan keamanan kerja dibidang elektonika dan listrik serta telah mengikuti pelatihan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan FCS Rudal C-705.

Personil yang melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dibidang rangkaian elektronika, menggunakan peralatan kerja (tools) dan alat ukur serta memahami prinsip kerja dari peralatan.

              - Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin.

Terkait dengan tuntutan tugas dan fungsi peralatan FCS, faktor lingkungan yang merugikan dan  umur peralatan dan komponen, maka perlu untuk melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan rutin.

Pemeliharaan dan perbaikan FCS rutin perlu perencanaan dan pelaksanaan dengan baik, dalam hal ini dapat dibagi dalam 5 tahap sebagai berikut :

- Pemeliharaa Harian FCS.  :  Pemeliharaan harian FCS harus benar-benar dilaksanakan, seperti pembersihan permukaan peralatan FCS dengan menggunakan kain katun atau sejenisnya agar selalu bersih. Permukaan Launcher harus kering,  tidak boleh ada genangan air dan bersihkan setelah berlayar.

- Pemeliharaan Mingguan :

- FCS harus dihidupkan (Power-ON) untuk melaksanakan Self-chek, 2 -3 kali dalam seminggu. Lakukan Power-ON FCS selama 30 menit.

- Lakukan pengecekan Tekanan udara dan Warna humidity indikator di launch container.

- Pemeliharaan Bulanan FCS :

- Pengecekan secara menyeluruh dari FCS harus dilaksanakan setiap bulan. Disamping Simulation Check, INS Alignment dan Simulation Launch dengan menggunakan Missile Simulator, perlu juga untuk melaksanakan Check of Static Solution dan Check System Interface Accuracy.

- Melaksanakan pengecatan Launcher container secara regular.

.

- Pemeliharaan Launch Container.

a) Priode launch container berada di kapal maksimum 12 bulan. Selama ini tekanan   udara di launch container harus berada antara 0,001 Mpa  --  0,02 Mpa.

b) Secara regular isi-ulang Air charging bottle yang ada di kapal dengan Air Charging Device yang ada di Arsenal agar selalu dalam kondisi siap dan baik.

- Selama periode 12 bulan diatas, jika tekanan udara launch container kurang dari 0,001 Mpa, tambahkan udara kering dengan menggunakan Air charging bottle yang ada di kapal hingga mencapai batas yang telah ditentukan.

- Power-ON Check rudal Combat On-Duty di kapal.

- Ketika launch container yang berisi rudal Combat On-Duty di kapal, Laksanakan Missile Power-ON Check dan Pre-launch Check   1 kali dalam  2  minggu.

  - Terkait dengan usia pakai magnetron radar seeker, setiap melaksanakan Pre-launch Check harus dlakukan  2 kali, Pre-launch Check kedua dilkakukan setelah Pre-launch Check pertama. Lamanya Missile Power-ON tidak boleh lebih dari 10 menit dan catat hasil setiap pengecekan ini secara detail.

  - Lamanya rudal Combat On-Duty dikapal maksimum 12 bulan.

Ketika melaksanakan pengecekan rudal dikapal, diperlukan data informasi navigasi kapal dari Gyrocompas sehingga peralata INS rudal dapat dikalibrasi dengan normal.

Karena peralatan missile-borne rudal mempunyai keterbatasan dalam operasional, maka DILARANG KERAS untuk memberikan power supply (Missile Power-ON) ke rudal Combat On-Duty terlalu sering atau terlalu lama pada saat menuju pertempuran.

Penjelasan tentang pemeliharaan dan perbaikan rutin diatas akan sangat membantu untuk menjamin bahwa peralatan FCS dan Rudal C-705 dapat beroperasi dengan baik dan sewaktu-waktu siap untuk melaksanakan operasi tempur yang sesungguhnya.

Penjelasan secara lengkap tentang pemeliharaan dan perbaikan rutin, baca dan pelajari dokumen :

- Technical Manual of SKJ-15 Weapon Control Equipment.

- Technical Manual of SKW-3 Information Processing Equipment.

- Technival Manual of SJ-32 Launcher.

- Technical Manual of ST-24 Launch Container.

- Technical Manual of ND-27D Special Power Supply.

c,  Preventive Maintenance.

Dalam rangka menjamin kesiapan peralatan untuk dapat beroperasi dengan baik dan benar,  perlu untuk melakukan analisa dan evaluasi yang tepat berkaitan dengan situasi operasi yang dihadapi peralatan.

Oleh karena itu perlu disusun perencanaan tentang Preventive Maintenance dan pelaksanaannya. Tujuan dari preventive maintanance ini adalah untuk melaksanakan pengecekan secara periodik, kalibrasi peralatan (adjustment) dan mengganti komponen / parts yang sudah tua, untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan / kerusakan pada peralatan.

Penjelasan tentang prepventive maintenance peralatan FCS, secara lebih rinci dapat dibaca dan dipelajari pada buku :

- Technical Manual of SKJ-15 Weapon Control Equipment.

- Technical Manual of SKW-3 Information Processing Equipment.

- Technival Manual of SJ-32 Launcher.

- Technical Manual of ST-24 Launch Container.

- Technical Manual of ND-27D Special Power Supply.

- Test Missile-borne INS.

Lamanya periode waktu rudal 0n-duty berada di kapal (bisa sampai 1 tahun). Maka pelu untuk melaksanakan Missile-borne INS Alignment setiap 3 bulan guna mengecek akurasi peralatan INS rudal memenuhi pensyaratan yang telah ditentukan atau tidak. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Setelah peralatan WCC memberikan power ke rudal [Missile Power-ON], Pre-Launch Check dan INS Alignment selaseai dan berjalan secara normal, pilih [INS Test] di WCC dan WCC secara otomatis akan mengalihkan INS rudal pada keadaan ber-navigasi, dan saat ini WCC mulai menghitung waktu navigasi, kemudian setelah 500 detik bernavigasi INS rudal akan berhenti dari keadan bernavigasi serta power supply ke rudal terputus.

- Setelah missile-borne INS Alignment sambil bernavigasi selesai, WCC akan menghitung perbedaan posisi (error position) antara hasil INS Navigation Accuracy Test dengan data GNSS dari IPE.  Error posisi ini tidak boleh lebih dari 3 Km.

- INS Navigation Accuracy Test dapat juga dilakukan di dermaga atau dalamkeadaan berlayar, jika hasilnya tidak memenuhi pensyaratan dan rudal dinyatakan abnormal, kembalikan rudal ke Arsenal untuk perbaikan.

- Analisa dan Saran Mengatasi Kerusakan yang bersifat umum.

Selama mengoperasikan peralatan FCS, kerusakan yang disebabkan oleh berbagai alasan munkin saja terjadi. Diantaranya disebabkan oleh kecelakaan, performance yang jelek, lemahnya kemampuan tempur dan sebagainya yang menbuat peralatan tdak berfungsi dengan baik dan tdak dapat  beropersi.

Karena sistem senjata merupakan tuntutan utama bagi kapal perang, maka perlu segera melaksanakan pemeliharaan /perbaikan setelah kerusakan diketahui. Langkah pertama dalam pemeliharaan / perbaikan adalah mencari kesalahan / kerusakan. Dalam hal ini sangatlah penting kemampuan analisa kesalahan / kerusakan untuk mempersingkat waktu perbaikan.

Dalam paragraf ini utamanya akan menjelaskan cara menglokalisir kerusakan peralatan dan menuntun Personil pemeliharaan untuk mengerti metoda dan prosedure mengatasi kerusakan dengan baik dan benar.

Kerusakan peralatan FCS rudal C-705 pada umumnya disebabkan oleh 2 hal : (1) Kesalahan yang terjadi pada “Interface Communication” dan (2) Kesalahan pada proses “Pre-Launch Chek”  dan “Launch Control”  rudal.

Kesalahan yang terjadi pada “Interface Communication” pada umumnya disebabkan oleh kesalahan pada saluaran “External Interface” antara peralatan kapal dengan peralatan FCS rudal C-705, dan saluran “Internal Interface” antara peralatan FCS sendiri.

Kesalahan proses Pre-launch Check dan Launch Control rudal pada umumnya disebabkan oleh kesalahan pada kesalahan saluran “Interface” antara WCC dengan Rudal C-705.

Selama melaksanakan troubleshooting, langkah pertama adalah melokalisir kerusakan dan menentukan dibagian mana kerusakan terjadi, di bagian Rudal atau di bagian FCS  ? Jika kerusakan terjadi di bagian Rudal, kembalikan Rudal ke Arsenal. Jika kerusakan terjadi di bagian peralatan FCS,  cari kerusakannya dan perbaiki !!!

Untuk melokalisir kesalahan /kerusakan, Teknisi harus familiar dengan hubungan perkabelan ; saluran power dan  saluran transmisi signal antar peralatan FCS disamping memahami peran dan fungsi masing-masing peralatan FCS.

- Kabel Transmisi Signal antara Peralatan FCS  (jaringan internal Interface).

Missile Connection Box

Motor Control Box                   (Box 30)

Launch Container

ZFx4                            FFx2

Weapon Control Console

I               P  E

ICCS            FCS Ethernet                           I / O                             ZFx3

Cable Siwitching Box      (Box 26)

Bus

ZFx1

FFx1

ZFx2

ZF0xA / ZF0xB   (1553B Bus)

Gambar  3-26   :  Saluran Transmisi Signal antara Peralatan FCS.

IPE adalah merupakan pintu dari saluran pertukaran informasi antara peralatan FCS dangan ICCS . Sedang WCC merupakan pintu untuk pertukaran informasi antara peralatan FCS dangan Rudal C-705. IPE menerima informasi dari berbagai peralatan ( ICCS , Search Radar, Gyrocompas, GNSS dan WCC) dan mengirimkan informasi ke WCC melalui saluran internal FCS Ethernet. Peralatan WCE melkasnakan Power-ON ; Pre-launch Check ; Missile-borne INS Alignment ; Route Planning ; Parameter Setting dan Peluncuran Rudal C-705.

Saluran kabel transmisi signal antara FCS dan setiap rudal terlihat pada gambar 26 diatas. (tergambar hanya untuk satu rudal)

Dari gambar 26 dapat dijelaskan bahwa :

ZFx1  =  kabel [Missile Power-ON] yakni kabel untuk memberi power ke rudal dbawah kontrol WCC.

ZFx2   =  kabel Paralel Analog yang menyalurkan berbagai signal analog antara WCC dan Rudal termasuk Control Cmmand ; State of Booster Safety Ignition device dan Inter-lock signal.

ZFx3  =  kabel Booster Ignition, terhubung langsung dengan launch container untuk penyalaan booster.

ZFx4  =  kabel kontrol launch container untuk Opening/closing cover launch container dari WCC.

ZF0xA dan ZF0xB  =  kabel 1553B Bus Dual Redundancy, yang digunakan WCC untuk menyalurkan berbagai signal Control Command untuk Pre-launch Check dan Launch Control ;  Command dan Control untuk INS Alignment ; Final Setting peluncuran  dan lain sebagainya. Kemudian Rudal akan memberikan signal feedback ke WCC seperti signal Informasi State Rudal ; INS Alignment feedback ; Launch Parameter feedback ; Informasi Navigasi INS dan sebagainya selama pelaksanaan Pre-launch Check dan Launch Control, juga menggunakan saluran kabel ini.

Untuk Rudal C-705, Analog interface (command of missile power-ON ; Battery activation ; command of Booster safety ignition device switch to Safe ; command of Booster safety ignition device switch to Arm   dan lain sebagainya)  serta Digital interface 1553B Bus, terintegrasi dalam sebuah kabel di Cable Switching Box No-26 untuk kemudian dihubungkan dengan launch container melalui kabel plug Y16H-3048TKF  (FFx1).

Motor Control Box No-30 digunakan untuk menerima signal Cover Opening/Closing Command dari WCC dalam keadaan Remote Control,  juga dapat melaksanakan operasi Cover Opening/Closing secara lokal bila diset ke Local Control.

- Jaringan kabel power (listrik) peralatan FCS.

Gambar 3-27 :  Jaringan kabel power peralatan FCS

DD-01  =  kabel input dari sumber listrik kapal  3 phase ; 380 Vac ± 10 % ; 50 Hz ± 5 % ;   10 kW.

DD-02   =  kabel input  dari Battery kapal 24 Vdc; 35 Ampere untuk Emergency Jettison

DX-01   =  28,5 Vdc dari power supply ke IPE.

DZ-01   =  28,5 Vdc dari power supply ke Power Distribution Box WCE.

DZ-02    =  28,5 Vdc dari power supply ke Missile Connection Box.

DF-01    =  28,5 Vdc dari power supply ke  Launcher – 1 (Box-26 dan Box-30)

DF-02    =  28,5 Vdc dari power supply ke Launcher – 2 (Box-26 dan Box-30)

Tegangan 24 Vdc adari battery kapal disalurkan lewat power distribution ND1-27D Dc Power Supply yang akan digunakan oleh WCC dalam keadaan darurat apabila rudal dalam keadaan yang menbahayakan kapal dan DC power supply tidak dapat berfungsi dengan baik. Tegangan ini dipakai untuk membuka cover launch container; membuka pengaman Booster dan menyalakan Booster sehingga rudal etrbuang ke laut.

- Kerusakan jaringan Interface dan metoda perbaikannya.

- Klasifikasi kerusakan jaringan Interface :

Pertukaran informasi antar peralatan FCS dilaksanakan melalui jaringan internal FCS Ethernet, dan kerusakan jaringan interface mungkin terjadi pada :

      - Kerusakan Interface antara IPE dan ICCS ; Search Radar dan Gyrocompas.

Gejalanya : (1) IPE tidak dapat menerima informasi Target Indication Data ; Navigation Information ; Command and Control order ; Route Planning control parameter dsb.  yang dikirim oleh ICCS, Search Radar dan Gyrocompas melalui ICCS Ethernet Bus dan atau RS-422A serial port.

(2) ICCS tidak dapat menerima signal State of Fire Control System  dan  Route Planning Result yang dikirim IPE ke ICCS melaui saluran ICCS Ethernet Bus.

      - Interface antara IPE dan WCC

Gejalanya  : (1) IPE tidak bisa menerima signal State of Fire Control System dan Route Planning Result yang dikirim WCC.

(2) WCC tidak dapat menerima Target Indication Data ; Navigation information ; Command and Comtrol order ;Route Planning Control Parameter dsb. yang dikirim oleh IPE.

b) Melokalisir dan kerusakan jaringan Interface.

Lokalisasi Kerusakan. :

- IPE dan WCC mempunyai “Plugboard-level Test Function” untuk mengetest Network-Card beroperasi secara normal atau tidak.

- Untuk kerusakan interface diantara peralatan FCS, pertama apakah “Exchange Module” di IPE bekerja secara normal atau tidak. Jika Exchange Module IPE bekerja normal, periksa aapakah WCC beropersi secara normal ???

- Lakukan pengukuran insulasition dan conduction (tahanan isolasi dan resistansi) pada kabel interface

Metode Pemecahan masalah.

- Bila kesalahan disebabkan oleh kerusakan peralatan yang bersifat umum (general equipment), maka Supplier general equipment bertanggung jawab untuk memperbaikinya dan peralatan FCS yang berkaitan mencobanya  untuk memastikan apakah kesalahan sudah bisa diatasi ???

- Jika kesalahan terjadi di Network-Card, ganti network-card !!!

- Jika kesalahan terjadi di kabel interface, perbaiki atau ganti kabel tersebut !!!

- Kerusakan Serial Port RS-422A dan metoda perbaikannya.

- Gejala kerusakan Serial Port  : Kerusakan pada serial port ditunjukan bahwa IPE tidak dapat menerima informasi navigasi kapal dari Gyrocompas melalui RS-422A serial port.

- Lokalisir kerusakan dan metode pemecahan masalah.

- IPE mempunyai “Plugboard-level Test Function” untuk mengetest apakah serial port bekerja secara normal atau tidak ?.

- Serial port  terhubung dengan Gyrocompas kapal. Oleh karena itu pertama-tama periksa apakah gyrocompas bekerja secara nomal ?. jika gyrocompas bekerja normal, periksa apakan IPE bekerja normal ?.

- Lakukan pengukuran tahanan isolasi dan resistansi kabel serial port.

- Metoda Pemecahan masalah

- Jika kesalahan dikarenakan gyrocompas, perbaiki gyrocompas. Kemudian peralatan FCS yang terkait mencobanya, untuk meyakinkan apakah kerusakan sudah teratasi.

- Jika kerusakan terjadi di Serial-port Board IPE, ganti serial-port board tersebut.

- Jika kerusakan terjadi di kabel RS-422A, perbaiki atau ganti kabel tersebut.

- Kerusakan Signal Analog dan 1553B Bus dan metoda perbaikannya.

Sambil melokalisir kerusakan, pertama kali harus dipatikan apakah kerusakan terjadi diRudal C-705 atau di peralatan FCS ?.  Jika kerusakan terjadi di rudal, kembalikan rudal ke Arsenal untuk perbaikannya. Jika kerusakan terjadi di peralatan FCS maka perlu melokalisir kerusakan dan memperbaikinya.

“Supply 28,5 Vdc power to missile” ; “Battery activation command” ; Booster safety ignition device to safe” ; “Booster Safety ignition device to Arm” ; “Booster igniton command” ; “Booster safety ignition device safety signal ; “Booster safety ignition device Armed signal” ; “Inter-Lock signal”  dan sebagainya (lihat List of Core Wire) antara rudal C-705 dengan FCS adalah  signal-signal analog.  Sedangkan signal “Power-ON Check of missile” ; “Pre-Launch Check” ; “INS Alignment” ; “Launch Control” ; “Launch Cancel” dan seterusnya disalurkan lewat 1553B Bus. Diagram troble-shooting terlihat pada  gambar dibawah ini .

Missile Connection Box

Box 26

Launch Container

A

WCC

B

Box 30

C

Dimana :

A  =  1553B data Bus plug (Y16H-3048TKF)

B  =  Booster Ignition plug (Y16H-1805TKF)

C  =  Cover Opening/Closing plug (Y16H-24161TKF)

- Kerusakan Signal Analog dan metode perbaikannya.

Pertama-tama periksa apakah kabel rusak ?.  [untuk memeriksa kabel ini, lihat Apendic C Cable connection diagram of C-705 missile FCS on PC-40 ship dan Apendic D Cable pin configuration of C-705 missile FCS on PC-40 ship dalam Technical Manual of C-705 Missile FCS].

Buka plug kabel untuk pengecekan bagian-per-bagian, apakah rangkaian peralatan rusak atau tidak. Dalam hal ini, bagian mulai dari WCC sampai dengan MCB disebut bagian-1 sedang dari MCB sampai dengan Launcher [termasuk kabel switching box (Box-26) dan kabel motor control box (Box-30) dan kabel Booster ignition] disebut bagian-2

Saat memeriksa kabel, goyang-goyang plug kabel untuk meyakinkan tidak ada sisa solder atau kotoran didalam pin-plug.  Jika kabel normal, perlu untuk menganalisa apakah peralatan FCS atau peralatan Rudal yang rusak.Ukur tegangan pada kabel switching box (Box-26), kabel motror control box (Box-30) atau pada plug kabel Booster ignition dengan Voltmeter.  Jika signal command dari FCS tidak dikirim ke rudal berarti peralatan FCS yang bermasalah. Jika signal command normal, tetapi signal feedback dari rudal tidak ada, maka bagian rudal yang bermasalah.

Karena missile simulator merupakan peralatan yang mensimulasi rudal C-705, maka kesalahan yang timbul saat Simulative Check dan Launch Check akan sama dengan yang terjadi pada rudal.  Teknik ini hanya menganalisa alasan untuk kerusakan rudal.

- Kerusakan pada signal 1553B data Bus dan metode perbaikannya.

Periksa apakah plug kabel 1553B high-frequency Bus di WCC dan di Box-26 terpasang dengan baik atau tidak.

Periksa apakah 1553B Dual Redundancy Board di WCC terpasang dengan baik atau tidak

Bila mengecek dengan mengunakan missile simulator, juga perlu untuk memeriksa apakah plug Y16H-3048TKF di simulator betul-betul terhubung dengan soketnya. Setelah 1553B bus system antara 1553B Interface Module (Bus Controler = BC) didalam module cabinet dan 1553B Bus Communication Module (RT) didalam  missile simulator di set-up, semua command yang dikirim oleh peralatan FCS ke Rudal dan signal feed-back seperti signal status rudal dan lainnya yang dikirim Rudal ke peralatan FCS, dapat disalurkan melalui 1553B Bus. Hal ini menunjukan bahwa kesalahan bukan pada pengecekan rudal dan semua operasi dilaksanakan oelh software secara otomatis.

- Kerusakan saat Missile Check dan Missile Launch.

CATATAN  : (1) Pengecekan-pengecekan berikut dilaksanakan setelah peralatan kapal (ICCS, Search Radar dan Gyrocompas) selesai di-cek dengan menggunakan missile simulator dan peralatan kapal dalam keadaan normal.

      - Pengoperasian “WCE turn-OFF” ; “Power Supply turn-OFF” atau “System turn-OFF” harus dilaksanakan setelah “Missile Power-OFF” .  Power-OFF rudal pertama kali dilakukan setelah Operatot menekan tombol [Cancel], software WCC secara otomatis akan melakukan power=OFF rudal, sehingga lampu indikator “missile power-ON switch” untuk rudal bersngkutan akan Cut-OFF.

a) Kerusakan selama Initial State Check dan cara mengatasinya.

Kesalahan pada “Inter-lock Loop line signal” dan “Booster safety signal” mungkin terjadi saat initial check.

Cara mengatasinya adalah sebagai berikut

- “Inter-lock Loop-line” tidak normal dan display WCC tidak menampilkan posisi No Rudal.

- Check apakah “Booster Safety” dalam keadaan “Safety” atau tidak.

- Matikan power supply WCC dan periksa plug konektor di launch container untuk rudal yang bersangkutan terpasang dengan baik atau tidak.

- Setelah plug konektor terpasang dengan baik, laksanakan “Power-ON Check” sekali lagi.  Jika tetap tidak normal, coba “Power-ON Check” dengan menggunakan Missile simulator. Jika percobaan ini hasilnya normal (dengan missile simulator), maka   dapat disimpulkan Rudal C-705 bermasalah. Kembalikan rudal tersebut ke Arsenal untuk perbaikan,

- Kerusakan selama Power-ON dan Self-Check missile-borne serta cara mengatasinya.

Power-ON dan Self-Check missile-borne equipment termasuk :  “Inertial Control/ Altimeter powering check” ; “Initial StateCheck” ; “Bus Powering check” ; Seeker powering check” ; “INS/GNSS receiver Self check” ; “Actuator/Engine powering check”  dan Engine powering check”

Cara mengatasinya adalah sebagai berikut :

- Jika Initial State normal, periksa power switch di WCC untuk rudal yang bersangkutan ditekan atau tidak.

- Periksa apakah nomor posisi rudal yang ditampilkan di “Missile Control” WCC telah sesuai dengan yang dipilh atau tidak.

- Perhatikan dengan cermat kesalahan-kesalah rudal yang ditampilkan display WCC

- Matikan power supply ke rudal yang bersangkutan. Setelah misi tugas selesai, pasang kabel yang terhubung dengan rudal bermasalah di launch container dengan misille simulator. Kemudian laksanakan “Power-ON check” untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal.

- Jika peralatan FCS normal, coba “Supply power-ON to missile” sekali lagi (dengan Rudal yang bersangkutan terpasang lagi),  jika tetap tidak normal maka rudal yang bersangkutan yang bermasalah, “Power-OFF missile” dan kembalikan rudal ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kerusakan selama Pre-Launch Check dan cara mengatasinya.

Display WCC akan menampilkan kesa-lahan pada Pre-Launch check dan menunjukan kesalahan prosedure.

Cara mengatasinya :

- Perhatikan dengan cermat status kesalahan rudal yang ditampilkan display WCC.

- Ulangi proses “Pre-Launch check” (umumnya tidak lebih dari 2 kali)

- Jika Pre-launch Check tetap tidak normal, matikan power supply ke rudal yang bersangkutan dan setelah missi tugas selesai, kemudian pasang kabel plug launch container rudal yang bermasalah dengan Missile simulator. Selanjutnya coba Power-ON check dengan manggunakan simulator untuk melihat kemungkinan terjadinya kesalahan di peralatan FCS kapal.

- Jika peralatan FCS normal, coba “Supply Power-ON to missile” sekali lagi (dengan rudal yang bersangkutan terpasang) dan laksanakan Pre-Launch Check,  jika hasilnya tetap tidak normal , maka kerusakan terjadi di rudal tersebut. Matikan power-ON to missile dan kembalikan rudal ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kerusakan selama INS Alignment dan cara mengatasinya.

Display WCC menampilkan “Alignment - abnormal”.  Selama alignment, jika kapal berlayar dengan haluan dan kecepatan tidak tetap atau data referensi alignment (haluan, pitch, roll, east speed, north speed dan posisi kapal) yang dikirim dari IPEterputus merupakan penyebab terjadinya “Alignment abnormal”.

Cara  mengatasinya :

- Kapal perlu berlayar dengan haluan dan kecepatan tetap selama 5 menit.

- Ulangi proses INS Alignment (biasanya tidak lebih dari 2 kali). Selama alignment perhatikan apakah data informasi referensi alignment stabil dan continue atau tidak.

- Jika INS Alignment tetap tidak normal,  matikan pwer-on to missile dan kembaikan rudal ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kerusakan selama Missile-borne INS Correction dan cara mengatasinya.

Display WCC menampilkan “Missile Fault”.

Cara mengatasinya adalah sebagai berikut :

- Jika terjadi kesalahan pada saat melaksanakan Missile-born INS Correction, displya WCC akan menampilkan “Missile Fault”.

- Matikan power-On to missile yang bersangkutan. Kemudian ulangi power-On to missile yang bersangkutan, pre-launch check dan INS alignment. Jika rudal tetap tidak normal, kembalikan rudal tersebut ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kerusakan selama Launch Preparation dan cara mengatasinya.

- Kerusakan selama Operasi Opening Cover Launch container.

Cover launch container tidak dapat terbuka secara normal, cara mengatasinya :

        - Periksa apakah Fuse Cover-opening di Motor Control Box-30 putus atau tidak. Jika putus, ganti ! dan biasanya cover-opening berjalan normal.

        - Jika tetap tidak normal dan fuze putus lagi,  gunakan H-shaped Clamp untuk menjepit cover container dibagian bawah tengah, untuk mengurangi daya lekat seal cover. Kemudian gunakan motor control box untuk membuka cover container (Local Control). Jika terdengar suara mekanik, untuk sementara hentikan proses membuka cover, karena mungkin cover container lengket dan bila diteruskan inertial fuze akan putus. Ulangi proses menjepit cover dengan H-shaped Clamp, pada umumnya setelah melakukan penjepitan cover dengan H-shaped Clamp ber-ulang-ulang, cover container dapat dibuka secara normal.

- Kerusakan selama Operasi “Arming Booster”

- Setelah system power-OFF, pasang kabel plug rudal yang bermasalah dengan missile simulator. Kemudian lakukan Power-ON checkuntuk memeriksa kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal.

- Pasang kembali kabel plug ke launch container rudal yang bermasalah, dan lakukan proses “Arming Booster” untuk rudal yang bermasalah sekali lagidan perhatikan apakan ada signal feedback Booster Armed dari rudal ?

- Jika tetap tidak mendapatkan signal “Arming Booster”, kembalikan rudal tersebut ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kerusakan selama Launch Flow dan cara mengatasinya.

- Kerusakan pada operasi “INS to Navigation” seperti pada “INS Final Setting”.

Setelah tombol [Launch] ditekan, amati kolom display WCC, “INS to navigation” atau “INS Final setting” yang salah.

- Tekan tombol [Cancel Launch] untuk rudal yang bermasalah.

- Reset tombol [Booster Safety] untuk rudal yang bermasalah.

- Matikan Power supply untuk rudal yang bermasalah.

- Close Cover launch container rudal yang bermasalah.

Setelah misi tugas selesai, pasang kabel yang terhubung dengan rudal bermasalah di launch container dengan misille simulator.  Kemudian laksanakan “Power-ON check” untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal. Jika rudal abnormal, kembalikan ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kerusakan pada Battery Activation.

Setelah tombol [Launch] ditekan, amati kolom display WCC “Fault with Battery activation” akan ditampilkan.

- Tekan tombol [Cancel Launch] pada rudal yang bermasalah.

- Reset tombol Booster Safety pada rudal yang bermasalah.

- Matikan power to missile rudal yang bermasalah.

- Close cover container rudal yang bermasalah.

Setelah misi tugas selesai, pasang kabel yang terhubung dengan rudal bermasalah di launch container dengan misille simulator.  Kemudian laksanakan “Power-ON check” untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal. Jika rudal abnormal, kembalikan ke Arsenal untuk perbaikan sebelum 8 jam guna menghindari kemungkinan kebocoran cairan  electrolyte battery rudal setelah 8 jam.

- Kerusakan selama Change over Power Supply.

Setelah tombol [Launch] ditekan, amati kolom display WCC “Fault with Changeover of power supply” akan ditampilkan.

- Tekan tombol [Cancel Launch] pada rudal yang bermasalah.

- Reset tombol Booster Safety pada rudal yang bermasalah.

- Matikan power to missile rudal yang bermasalah.

- Close cover container rudal yang bermasalah.

Setelah misi tugas selesai, pasang kabel yang terhubung dengan rudal bermasalah di launch container dengan misille simulator.  Kemudian laksanakan “Power-ON check” untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal. Jika rudal abnormal, kembalikan ke Arsenal untuk perbaikan sebelum 8 jam guna menghindari kemungkinan kebocoran cairan  electrolyte battery rudal setelah 8 jam.

- Kerusakan pada Limit for Launch attitude.

- Proses launch terhenti pada saat “Booster Ignition” . Operator harus memeriksa nilai attitude launcher rudal yang ditampilkan untuk menentukan apakah dapat memenuhi batasan (limit) untuk peluncuran atau tidak. Selama perilaku launcher rudal memenuhi pensyaratan yang telah ditentukan, computer WCC secara otomatis akan menyalakan booster tanpa campur tangan operator.

- Jika  perilaku launcher rudal tidak memenuhi ketentuan, dan rudal tetap harus diluncurkan, set tombol [Limit/No-Limit] ke posisi “No-Limit” untuk secara otomatis melaksanakan proses peluncuran rudal.

- Jika rudal diluncurkan dalam keadaan “NO-Limit” , tidak dapat dipastikan bahwa sikap meluncur rudal berjalan secara normal dan ini dapat mempengaruhi keamanan terbang rudal. Kesalahan gimbal gyro rudal yang terlalu besar akan menurunkan besaran hit-probability rudal.

- Jika psoses “Launch command” tetap belum bisa dilaksanakan meskipun posisi gyro rudal sudah dalam keadaan “No-Limit”, tekan tombol [Cancel] 20 detik setelah “Booster ignition” dilaksanakan

- Tekan tombol [Cancel Launch] pada rudal yang bermasalah.

- Reset tombol Booster Safety pada rudal yang bermasalah.

- Matikan power to missile rudal yang bermasalah.

- Close cover container rudal yang bermasalah.

Setelah misi tugas selesai, pasang kabel yang terhubung dengan rudal bermasalah di launch container dengan misille simulator.  Kemudian laksanakan “Power-ON check” untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal atau pada kabel.   Jika rudal abnormal, kembalikan ke Arsenal untuk perbaikan sebelum 8 jam guna menghindari kemungkinan kebocoran cairan  electrolyte battery rudal setelah 8 jam.

- Kerusakan pada Booster Ignition.

- Tekan tombol [Cancel Launch] pada rudal yang bermasalah.

- Reset tombol Booster Safety pada rudal yang bermasalah.

- Matikan power to missile rudal yang bermasalah.

- Jika re-setting Booster safety tetap gagal, tunggu 15 menit kemudian Close cover container rudal yang bermasalah.

Setelah misi tugas selesai, pasang kabel yang terhubung dengan rudal bermasalah di launch container dengan misille simulator.  Kemudian laksanakan “Power-ON check” untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal. Jika rudal abnormal, kembalikan ke Arsenal untuk perbaikan sebelum 8 jam guna menghindari kemungkinan kebocoran cairan  electrolyte battery rudal setelah 8 jam.

- Kerusakan saat Cancel-Launch dan cara mengatasinya.

- Proses “Cancel Launch”  :

- WCC mengirim signal “Cancel Launch command” ke mission computer rudal.

- WCC mengirim signal “Power-OFF missile-borne Equipment command” ke mission computer rudal.

- WCC mengirim signal “Cut-OFF missile-borne Battery command” ke mission computer rudal.

- WCC mengirim signal “Reset Booster Safety command” .

- WCC akan mematikan supply power ke rudal.

Cara mengatasinya.

- Jika mission computer rudal bekerja normal, mission computer rudal akan melaksanakan semua signal command yang dikirim computer WCC, dan display Wcc akan menampilkam “Cancel Luanch Normal”

- Jika mission computer rudal gagal melaksanakan signal command yang dikirim oleh computer WCC, maka display WCC akan menampilkan “Cancel Launch Failed”.

- Jika proses pembatalan peluncuran “Failed”, matikan supply power ke rudal yang bermasalah.

- Jika Battery rudal telah diaktifkan dan telah tersambung dengan peralatan rudal, peralatan rudal  akan tetap aktif (ON) selama 2 jam. Akan tetapi peralatan pyrotechnics rudal tidak aktif dan tidak membahayakan.

- Kerusakan pada Re-setting Booster Safety.

- Jika Booster tidak dapat reset ke keadaan ‘Safe”, WCC perlu untuk menghentikan supply power ke rudal yang bermasalah.

- Matikan peralatan WCE.

- Hidupkan kembali peralatan WCE (re-start). Jika Booster tetap tidak dapat reset ke keadaan “Safe”,  perlu menunggu 15 menit setelah cover container terbuka kemudian cover container baru ditutup (Closed).

- Kerusakan pada saat Emergency Jettison dan cara mengatasinya.

- Emergency Jettison Rudal dilakukan apabila rudal membahayakan kapal.

- Jika DC Power Supply bekerja normal selama Emergency Jettison, DC power supply dapat memberikan supply power untuk pelaksanaan Emergency Jettison.  Jika DC Power Supply bermasalah, 24 Vdc Battery dapat digunakan untuk memberikan supply power pada pelaksanaan Emergency Jettison.

Untuk kerusakan pada operasi Cover Opening dan Booster Arming telah dijelaskan di paragraf 6, e, 5), f), (1)  dan (2).

Kerusakan pada Booster Ignition .

- Tekan tombol [Cancel Launch] untuk rudal yang bermasalah.

- Reset “Booster Sfaety”  untuk rudal yang bermasalah.

- Jika reset Booster Safety gagal, perlu menunggu 15 menit, kemudian tutup cover launch container.

- Jika reset Booster Safety normal, segera tutup cover launch container.

- Setelah misi tugas selesai, pasang kabel yang terhubung dengan rudal bermasalah di launch container dengan misille simulator.  Kemudian laksanakan “Power-ON check” untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan di peralatan FCS kapal atau pada kabel.

- Memasang Launch container yang berisi rudal On-Duty  di kapal.

- Sebelum Launch container yang berisi rudal On-Duty ke kapal, FCS system pertama kali harus terhubung dengan missile simulator dan laksanakan pengecekan system secara menyeluruh, untuk membuktikan behwa system FCS Rudal C-705  dapat beroperasi dengan Normal.  Jika terjadi kesalahan / kerusakan, atasi terlebih dulu.

- Pasang Launch container sesuai dengan prosedure.

- Pasang kabel plug Y16H-3048TKF  dan kabel plug Y16H-24161TKF ke soket di Launch container.

- Supply Power ke semua system peralatan FCS  dan peralatan kapal sesuai keperluan. System FCS akan menerima informasi navigasi dari gyrocompas dan laksanakan Power-ON Rudal ; Pre-Launch Check  dan INS Alignment. Jika pelaksanaan check tersebut berjalan normal, dapat dikatakan Rudal NORMAL.

CATATAN  :   Jangan sekali-kali membuka cover launch container.

Jangan melaksanakan proses “Launch”  dan “Emergency Jettison”

- Periksa Launch Container :  Setelah memberi supply power ke system FCS, initial state dari launch container dapat di amati di display WCC, lampu indikator untuk “Open Self-latch / Cosed” harus berwarna MERAH  yang berarti cover tertutup.

- Mengatasi masalah selama pengecekan :

- Powering Fault.

- Periksa apakah posisi kabel plug telah benar dan plug Y16H-3048TKF telah terpasang dengan baik.

- Laksanakan proses Missile Power-ON Check.

- Jika proses power-on tetap abnormal, buka kabel plug yang terpasan di launch container dan pasang ke missile simulator, untuk mengecek kemungkinan ada kesalahan pada system.

- Jika rudal bermasalah, kembalikan launch container yang berisi rudal bermasalah ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kerusakan selama  Pre-heating rudal, Pre-Launch Check dan INS Alignment.

- Pasang system FCS dengan Missile Simulator. Check system untuk melihat kemungkinan terjadi kesalahan.

- Jika rudal bermasalah, kembalikan ke Arsenal untuk perbaikan.

- Kesalahan pada State Cover-Closing Signal .

- Periksa apakan posisi kabel plug telah benar dan plug Y16H-3948TKF telah terpasang dengan baik.

- Jika tetap tidak ada Signal, Pasang system FCS dengan missile simulator, Check system untuk melihat kemungkinan terjadi kesalahan.

- Jika launch container bermasalah, kembalikan launch container yang berisi rudal bermasalah ke Arsenal untuk perbaikan.

- Operational Instruction of special instrumants and tools.

Refer to the following technical Manuals for details

- Technical Manual of SKJ-15 Weapon Control Equipment.

- Technical Manual of SKW-3 Information Processing Equipment.

- Technival Manual of SJ-32 Launcher.

- Technical Manual of ND-27D Special Power Supply.

- List of system parts dan komponen untuk penggantian dan perawatan.

Refer to the following technical Manuals for details :

- Technical Manual of SKJ-15 Weapon Control Equipment.

- Technical Manual of SKW-3 Information Processing Equipment.

- Technival Manual of SJ-32 Launcher.

- Technical Manual of ND-27D Special Power Supply.