BAB  VII

SPECIAL POWER SUPPLY DAN LAUNCHER RUDAL C-705

- PENDAHULUAN.

Uraian tentang Special Power Supply dan Launcher Rudal C-705 dalam bab ini hanya bersifat umum saja sebagai pengenalan, oleh karena itu untuk pendalamannya perlu untuk membaca dan mempelajari buku Operasional Manual dan Maintenance Manual dari masing-masing peralatan.

- ND-27D SPECIAL POWER SUPPLY.

- Komposisi, Fungsi dan Karakteristik ND-27D Special Power Supply.

Komposisi ND-27D Special Power Supply terdiri dari ND1-27D DC Power Supply dan ND2-27D Remote Control Box. Sedang fungsi utamanya adalah untuk merubah tegangan supplay 380 VAC 3 Phase dari sumber listrik kapal menjadi tegangan 28,5 VDC untuk   memberikan sumber power ke peralatan Fire Control System Rudal C-705 dan Rudal C-705 itu sendiri.

Komposisi dari ND1-27D DC Power Supply terdiri dari Power Distribution Box, ND11-27C Single Unit DC Power Supply dan ND-12-27C Rectifier Unit, seperti pada gambar 7-1 dibawah ini.

Karakteristik DC Power Supply :

Distribution Box

- Output Voltage     :   28,5 VDC

- Output Current     :   200 Amp.

Single Unit DC Power Supply

Stabilitas                :   ± 1 %

- Pengaturan Tegangan

secara manual      : 26 VDC s/d  30 Vdc

Rectifier Unit

Ripple output voltage :  Vpp ≤ 300 mV.

- Input Voltage        :  380 VAC , 3 Phase

- MTBF  ≥  1000 hour

- MTTR  ≤ 0,5 hour

Gambar 7-1 :  ND1-27D DC Power Supply.

- Prinsip Operasi ND-27D Special Power Supply.

Blok diagram dari ND-27D Special Power Supply terlihat dalam gambar 7-2 dibawah ini. Sedang gambar 7-3 adalah blok diagram ND11-27C Single Unit DC Power Supply.

ND11-27C      Single Unit            DC Power Supply

28,5 VDC

ND12-27C Rectifier

Power Distribution Box

380 VAC                                                                                                                                                                  IPE

3 Phase                                                                                                                                                                   WCE

MCB

Gambar 7-2 :  Blok Diagram ND-27D Special Power Supply

Output Rectifier

Input Soft Start

DC Filter

ZVZCS PWM Conversion

Low Pass Filter

3 Phase Rectifier

3 Phase Filter

Output Filter

Driving Circuit

Auxiliary Power Supply

Over-current Detection

380 VAC 3Phase

Input.

Current Detection

PWM     Control Circuit

Input Under-Voltage signal

Over-voltage / Under-voltage detection

28,5 VDC

Gambar 7-3 :  Blok diagram ND11-27C  Single Unit DC Power Supply

Tegangan 380 VAC 3 Phase dari sumber listrik kapal masuk ke rangkaian ND12-27C Rectifier Unit melalui soket X1, keluarannya berupa tegangan DC  460 – 630 VDC diberikan ke rangkaian ND11-27C Single Unit DC Power Supply sehingga dihasilkan tegangan 28,5 VDC regulated untuk kemudian diteruskan ke rangkaian Power Distribution Box dan dibagi menjadi 3 group tegangan keluaran. Group “OUTPUT-1” terdiri dari 3 kanal yakni X3 ; X4  dan X5 yang dikontrol oleh kontaktor K-4, group “OUTPUT-2” terdiri dari 2 kanal yakni X6  dan X7   yang dikontrol oleh kontaktor K-5 sedarng group “OUTPUT-3” terdiri dari 1 kanan yakni X8 dikontrol oleh kontaktor K-6.

Prinsip operasi ND11-27C Single Unit DC Power Supply adalah sebagai berikut :  Dari gambar 7-3 terlihat bahwa rangkaian utama ND11-27C Single Unit DC Power Supply terdiri dari blok “Three Phase Filter” , “Three Phase Rectifier”, “Low Pass Filter”, “Input Soft Start”, “ZVZCS PWM Conversion”, “Output Rectifier” dan “Output Filtering”. Sedangkan rangkaian pengontrol power supply terdiri dari blok “Current Detection”, “Over/Under Voltage Detection”, “PWM Control Circuit” , “Diving Circuit”, “Over Current Detection”, “Auxiliary Power Supply” dan “Input Under-voltage Signal”.

Prinsip Operasi Rangkaian Utama ND11-27C Single Unit DC Power Supply :

Diagram dari Rangkaian Utama ND11-27C DC Power Supply terlihat pada gambar 7-4 dibawah ini. Tegangan 380 VAC 3 phase, setelah melalui rangkaian  3-Phase Low-pass Filter, 3-Phase Rectifier, EMI Low-pass Filter, Soft Start circuit dan Input DC Filter kemudian dimasukan ke rangkaian “Full-Bridge Inverse Conversion” yang terdiri dari IGBT(1V01), MOSFET 1V3 s/d 1V8 dan transformer 1T01 dan 1T02. Rangkaian Full-bridge Inverse Conversion mencacah tegangan DC masukannya (sekitar 462 s/d 630 VDC) menjadi pulsa-pulsa dengan frekwensi 25 KHz, kemudian tegangannya diturunkan melalui trafo 1T01 dan 1T02 dan di searahkan (rectified) dan di-filter oleh rangkaian “output rectifier” dan “output filter” untuk menghasilkan tegangan 28,5 VDC yang stabil. Untuk meningkatkan efisiensi dan reliability serta meningkatkan electromagnetic compatibility (EMC), rangkaian inverse conversion bridge selalu dapat beroperasi dalam keadaan soft-switching yakni saat zero voltage (ZV) dan zero current (ZC).

Gambar 7-4 : Rangkaian Utama ND11-27C DC Power Supply

Gambar 7-5  : Rangkaian Control dan Auxiliary Power ND11-27C DC Power Supply.

Prinsip kerja rangkaian Auxiliary dan Control Circuit :

Setelah tegangan 380 VAC 3 phase, melalui rangkaian  3-Phase Low-pass Filter, 3-Phase Rectifier dan EMI Low-pass Filter seperti dijelaskan diatas, tegangan tinggi DC juga diberikan ke rangkaian “Dual-tube Inversely-excited converter” tang terdiri tabung MOS V-1 dan V-2 serta transformer T-1 pada gambar 7-5, untuk membengkitkan berbagai group tegangan DC rendah (Low DC voltage) guna men-supply rangkaian soft-start circuit, control circuit, driving circuit dsb. secara terpisah. Diantaranya ada yang diberikan ke N-4 (UC2844) Current-mode Pulse-width Modulator yang mengontrol rangkaian Auxiliary Power Supply.  Tegangan DC akan mengisi kondensor elektrolit C-25 melalui resistor R-5 dan R-6, jika tegangan di kondensor elektrolit mencapai 17 Vdc, N-4 (UC2844) mulai bekerja. Dan setelah trafo T-1 bekerja, kumparan trafo menhasilkan tegangan supply untuk N-4, sehingga pin-6 dari N-4 menghasilkan pulsa untuk men-drive tabung MOS V-1 dan V-2 menjadi main-loop dari rangkaian Auxiliary power supply bekerja. Tegangan keluaran dari trafo di-feed-back melalui rangkaian pembagi R-24 dan R-27 dan dibandingkan dengan tegangan referensi untuk mendeteksi “Error Signal” yang di-isolasi oleh optical coupler N-1 dan diperkuat oleh amplifier V-11. Signal difeed-back ke pin 2 dari N-4 sehingga tegangan keluaran yang dihasilkan menjadi stabil pada 12 Vdc.

Prinsip kerja Control Circuit dapat dilihat pada gambar 7-4. Komponen inti dari rangkaian ini adalah N-6 (UC3875) yakni integrated circuit Soft-switch PWM Control yang melaksanakan pengontrolan penggeseran phase dua buah rangkaian semi-bridge switch dalam rangka mendapatkan signal PWM dengan frekwensi yang tetap (constant) dengan pertolonhan charge and discharge kapsitor sebagai switch device. Dalam hal ini  zero-voltage switching dapat terlaksana setelah pengosongan kapasitor selesai (zero voltage). Output dari UC3875 (pin 8-9 dan pin 13-14) dihubungkan dengan rangkaian power amplifier dengan beban trafo T-3 dan T-4.

Prinsip kerja rangkaian Under/Over voltage protection :

Dari gambar 7-5, jika tegangan keluaran melebihi tegangan zener V-70, V-71 dan V-69, maka SCR V-61 akan ter-triger dan ON sehingga transisitor V-76 bekerja. Pada saat ini tegangan di pin-5 N-6 (UC3875) akan melebihi tegangan referensi 2,5 Vdc, sehingga semua output tegangan kontrol akan cut-off, sebagai aksi dari rangkaian over-voltage protection power supply. Setelah rangakaian over-voltage protection bekerja, power supply tidak bisa reset secara otomatis, perlu dioperasikan mulai dari awal setelah kesalahan yang menyebabkan terjadinya over-voltage diatasi.

Tegangan keluaran diteruskan ke operasional amplifier N7A melalui rangkaian pembagi tegangan R-104 dan R-105, dan dibandingkan dengan tegangan referensi di inputnya. Jika tegangan ini lebih rendah dari tegangan referensi tersebut, transistor V-60 akan bekerja sehingga SCR V-61 ter-triger dan transistor V-76 bekerja. Pada saat ini, tegangan pada pin-5 dari N-6 (UC3875) akan melebihi tegangan referensi 2,5 Vdc, sehingga semua output tegangan kontrol akan cut-off, sebagai aksi rangkaian under-voltage protection power supply.   Setelah rangakaian under-voltage protection bekerja, power supply tidak bisa reset secara otomatis, perlu dioperasikan mulai dari awal setelah kesalahan yang menyebabkan terjadinya under-voltage diatasi.

Prinsip kerja rangkaian Input Under/Over voltage protection :

Dari gambar 7-5, sampel tegangan masukan digunakan sebagai masukan operasional amplifier N-7B, setelah melalui rangkaian pembagi tegangan R-92 dan R-93. Tegangan ini dibandingkan dengan tegangan referensi 2,5 Vdc yang dibentuk oleh R-75 dan R-90. Jika tegangan masukan lebih rendah dari tegangan referensi ini, maka keluaran op-amp N-7B akan turun sehingga transistor V-76 bekerja. Pada saat ini, tegangan pada pin-5 dari N-6 (UC3875) akan melebihi tegangan referensi 2,5 Vdc, sehingga semua output tegangan kontrol akan cut-off, sebagai aksi dari rangkaian input under-voltage protection power supply. Setelah rangakaian input under-voltage protection bekerja, secara otomatis power supply akan bekerja kembali bila tegangan inputnya telah kembali normal..

Prinsip kerja rangkaian Feedback Amplifier  :

Proses umpan-balik dilengkapi dengan rangkaian penguat feedback opamp N9C dan N9D yang turut berperan mengontrol tegangan di pin-4 dari N-6 (UC3875) sehingga arus dan tegangan keluaran dari special power supply menjadi stabil. Jika tegangan keluaran naik, lebar pulsa pada transformer utama menjadi lebih sempit dan jika tegangan keluaran turun, lebar pulsa di transformer utama menjadi melebar sehingga tegangan keluaran menjadi tetap stabil.

Prinsip kerja rangkaian Current protection  :

Dari gambar 7-4, sampel arus diambil oleh 1CT1 yang diapasang di rangkaian utama, setelah disearahkan oleh dioda 1V-23 dan 1V-24 serta difilter oleh condensor 1C-20 maka over-current protection signal CL+ dan CL- terbentuk dan diteruskan ke operasional amplifier N-7C melalui rangkaian pembagi tegangan potensio W1 (gambar 7-5) dan dibandingkan dengan tegangan referensi 2,5 Vdc. Jika over-current signal melebihi tegangan referensi, output opamp N-7C yang digunakan untuk mengontrol pin-4 dari N-6 (UC3875) akan turun, sehingga arus keluaran akan turun  sampai pada batas arus keluaran yang diijinkan.

Prinsip kerja rangkaian Constant Current Protection kedua.

Setelah diperkuat oleh opamp N8D, rangkaian constant current protection kedua akan mendeteksi arus  yang dihasilkan bersama signal referensi dari opamp N8A dan error signalnya dikirimkan ke error amplifier opamp N8B. Jika arus keluaran special power supply naik, error signal dari N8B akan turun dan jika arus keluaran turun error signal dari N8B akan naik. Error signal dari N8B ini turut mengontrol tegangan  di pin-$ dari N-6 (UC3875) sehingga didapat arus keluaran special power supply yang stabil.

Sebelum mengoperasikan Special Power Supply, terlebih dulu periksa kabel-kabel yang terhubung dengannya harus berada dalam keadaan baik dan benar, serta tombol / switch panel harus berada dalam keadaan OFF.  Prosedure meng-ON-kan Special Power Supply adalah sebagai berikut :

- Dimulai dengan meng-ON-kan ND12-27C Rectifier Unit :

Peng-Operasian ND-27D Special Power Supply.

ON-kan switch input 3 phase dan 3 buah AC Voltmeter akan bekerja.

2) Meng-ON-kan ND11-27C Single Unit DC Power Supply :

3) Meng-ON-kan Distributor Box :

Tekan tombol “Power”, sehingga lampu indikator “RUN” nyala dan DC Voltmeter menunjukan te-gangan tidak kurang dari 24 Vdc serta kipas angin Single Unit DC Power Supply dan Distributor Box bekerja dan lampu indikator FAN nyala. Atur Vadj. Hingga meter menunjuk 28,5 Vdc

Tekan tombol “OUTPUT-1” hingga lampu indikatornya nyala dan lampu indikator H3, H4 dan H5 nyala.  Tekan tombol “OUTPUT-2” hingga lampu indikatornya nyala dan lampu indikator H6 dan H7 nyala. Tekan tombol “OUTPUT-3” hingga lampu indikatornya nyalan dan lampu indikator H8 nyala. Terlihat ada 3 group output dari Distributor Box ini.

4)  Proses meng-OFF-kan Special Power Supply.

Setelah semua peralatan FCS C-705 di-OFF-kan, Ampere meter di Single Unit DC Power Supply akan turun menuju 0 Amp., artinya beban Power Supply sudah tidak ada. Maka untuk mematikan Special Power Supply, berlaku kebalikan dari proses diatas yakni tekan tombol “OUTPUT-1”, “OUTPUT-2” dan “OUTPUT-3” di  Distributor Box, sehingga semua lampu indikatornya mati. Kemudian tekan tombol “POWER” di Single Unit DC Power Supply sehingga lampu indikator RUN mati dan Voltmeter menunjuk 0 Vdc. Selanjutnya OFF-kan switch power di Rectifier Unit hingga ketiga AC Voltmeter menunjuk 0 Vac.

5) Proses EMERGENCY  :

Untuk keperluan EMERGENCY LAUNCH, sumber tenaga listrik diambil dari battery kapal melalui soket X-2 di Special Power Supply. Peng-operasiannya cukup dengan menekan tombol “EMERGENCY” di Distributor Box hingga lampu indikatornya warna merah nyala dan lampu indikator H-2 nyala. Kemudian tekan tombol “OUTPUT-1”, “OUTPUT-2” dan “OUTPUT-3” di Distributor Box sehingga lampu indikatornya nyala dan lampu indikator H-3 s/d H-8 nyala. Proses mematikannya berlaku sebaliknya.

6)  Meng-opersaikan ND2-27D REMOTE CONTROL BOX.

ON-kan switch POWER di ND12-27C Rectifier Unit. Kemudian tekan tombol “START” di Remote Control Box, hingga lampu RUN di Single Unit Power Supply nyala dan Voltmeter di Remote Control Box menunjuk tegangan 28,5 Vdc. Kemudian tekan tombol “OUTPUT-1”, “OUTPUT-2” dan “OUTPUT-3” di Remote Control Box, hingga lampu indikator tombol warna hijau nyala.

Untuk mematikannya berlaku urutan sebaliknya.

Untuk proses EMERGENCY dari Remote Control Box,  caranya : Tekan tombol “EMG” di Remote Control Box dan kemudian tekan tombol “OUTPUT-1”, “OUTPUT-2” dan “OUTPUT-3”.

- Pemeliharan dan Perbaikan.

Pemeliharaan dan perbaikan power supply harus dilakukan pada keadaan OFF. Jika power supply tidak dipergunakan untuk waktu yang lama, ON-kan power supply setiap 6 bulan. Bersihkan bagian luar cabinet power supply dari debu dan kotoran lainya dengan menggunakan lap halus dan sedikit basah dan saluran ventilasi jangan sampai tertutup.

Beberapa phenomena dan cara mengatasinya :

- Lampu indikator H3 s/d H5  tidak menyala.

Analisa dan Cara mengatasinya :  Indikator H3  s/d  H5 adalah indikator dari “OUPUT-1”, maka rangkaian yang terkait dengan kesalahan ini adalah : Lampu indikator itu sendiri, fuse F-6, Switch “Output-1”, tombol “EMG”, Kontaktor K-4, fuse F-10, F-11 dan F-12, ND11-27C Single Unit DC Power Supply dan ND12-27C Rectifier Unit.

- Jika lampu indikator rusak, lampu tidak akan nyala. Periksa dengan AVO meter, jika rusak ganti dengan yang baru.

- Jika fuse F-6 putus, kontaktor K-4 tidak bekerja sehingga tidak ada tegangan keluaran pada soket X3, X4 dan X5 dan lampu H3, H4 dan H5 akan mati. Buka fuse F-4 dan periksa dengan AVO meter, jika putus perlu dianalisa apa alasannya dan ganti fuse F-4.

- Jika switch “OUTPUT-1” rusak, kontaktor K-4 tidak bekerja maka tidak ada tegangan keluaran di soket X3, X4 dan X5 dan lampu H3, H4 dan H5 mati. Buka switch dan periksa, jika rusak ganti dengan yang baru.

- Jika swicth “EMG” rusak, kontaktor K-4 tidak bekerja maka lampu H3, H4 dan H5 mati. Buka switch EMG dan periksa, jika rusak ganti dengan yang baru dan setelah dipasang OFF-kan switch EMG.

- Jika kabel kontaktor K4 lepas atau putus, kontaktor K-4 tidak bekerja maka lampu indikator H3, H4 dan H5 mati. Periksa kabel-kabel kontaktor K-4 dan perbaiki sesuai dengan yang seharusnya.

- Jika fuse F-10, F11 dan F12 putus, maka lampu indikator H3, H4 dan H5 mati. Perikasa semua fuse, jik afuse rusak adakan analisa apa sebabnya dan ganti fuse dengan yang baru.

- Jika tidak ada tegangan keluaran dari ND11-27C Single Unit power supply, jelas lampu indikator H3, H4 dan H5 akan mati bahkan semua lampu indikator akan mati. Jika ini terjadi, perbaiki ND11-27C  Single Unit Power Supply.

- Jika ND12-27C Rectifier Unit rusak, jelas semua rangkaian power supply tidak dapat bekerja.  Jika ini terjadi, perbaiki Rectifier Unit.

- Lampu indikator FAN  H9  tidak menyala.

Analisa  dan Cara mengatasinya  : Kipas angin EV-1 dipasang di Distributor Box dan lampu indikator H9 merupakan lampu indikator saat kipas angi bekerja. Rangkaian yang terkait dengan lampu indikator H9 adalah lampu indikator itu sendiri, fuse kipas angin  F-4, kontaktor K-3, rangkaian 7824 di board V7 dsb.

- Jika lampu H9 rusak, lampu akan mati.  Periksa lampu H9  dengan AVO meter dan ganti jika rusak.

- Jika fuse F-4 rusak, lampu H9 akan mati. Periksa fuse F-4 dengan AVO meter, jika rusak ganti dengan yang baru.

- Jika kontaktor K-3 rusak, maka tidak akan ada tegangan 28,5 Vdc di fuse F-4 dan lampu H9 akan mati. Buka kontaktor F-4 dan ganti dengan yang baru.

- Jika rangkaian 7824 di board V7 rusak, lampu indikator H9 akan mati. Periksa board V-7, jika rusak perbaiki atau ganti dengan yang baru.

- Penunjukan Voltmeter di ND11-27C Single Unit DC Power Supply tidak menunjuk.

Analisa  dan Cara mengatasinya :  Jika tegangan keluaran Single Unit Power Supply tdak ada (0 Vdc) menunjukan bahwa Single Unit DC power supply bermasalah. Matikan DC Power Supply dan keluarkan DC Power supply dari cabinet dan buka tutup atasnya untuk pemeriksaan.

- Jika kondisi memungkinkan, lepas Control Board dari Single Unit yang rusak. Kemudian pasang Control Board tersebut di Single Unit yang bagus untuk memeriksa apakah Control Board-nya yang bermasalah. Jika ini berhasil baik maka Control Board tidak rusak. Jika tetap bermasalah maka Control Board tersebut rusak, ganti dengan control board yang baru.

- Pasang Control Board dari Single Unit yang bagus ke Single Unit yang bermasalah untuk memeriksa apakah ada bagian lain dari Single Unit yang rusak yang bermasalah.  Jika berhasil, berati control board yang lama rusak, ganti control board  dengan yang baru. Jika ini gagal, maka ada bagian lain dari Single Unit yang rusak, maka ganti Single Unit DC Power Supply dengan yang baru dan perbaiki single unit power supply yang rusak.

- Switch power di ND12-27C Rectifier Unit sering anjlok.

Analisa  dan Cara mengatasinya  :  Jika pemasangan phase dari input 380 Vac 3 Phase tidak mengalami kesalahan, berati telah memenuhi pensyaratan. Akan tetapi switch power drop setelah di-ON-kan. Ini menunjukan bahwa ada aliran arus yang besar didalam Rectifier Unit sehingga switch power anjlok. Untuk itu keluarkan Rectifier Unit dari cabinet dan buka tutupnya untuk pemeriksaan.

- Lepas plug kabel masukan rectifier Unit, dan gunakan AVO meter untuk pengukuran dari soket terminal plug kabel tersebut serta periksa lagi apakah ada pemasangan  3 phase tegangan 380 Vac tidak ada yang salah. Karena jika ada kesalahan dalam pemasangan phase, rangkaian didalam rectifier unit akan panas yang mengakibatkan kerusakan komponen.  Jika input power supply mengalami kesalahan phase, cari penyebabnya dan perbaiki komponen yang rusak di rectifier unit.

- Gunakan AVO meter untuk memeriksa diode-diode di module penyearah, apakah masih baik.   Jika diode-diode ini rusak, ganti dengan yang baru.

- Periksa apakah kipas angin di Rectifier unit masik baik.  Jika rusak, ganti dengan yang baru.

- LAUNCHER  SYSTEM RUDAL C-705.

- Komposisi , Fungsi dan Karakteristik Launcher Rudal C-705.

Peralatan peluncur Rudal C-705 terdiri dari ST-24 Launcher Container, Launcher Support dan Electric System (Motor control Box-30 dan Cable switching Box-26) seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 7-6 :  Launcher Rudal C-705

Fungsi Utama dari Launcher Rudal C-705 adalah :

- Tempat instalasi ST-24 Launcher Container Rudal C-705.

- Sebagai kanal untuk menyalurkan signal dan power dari WCE ke Rudal C-705 sebelum rudal diluncurkan. Setelah rudal meluncur, kanal ini harus segera ditutup (Cut-Off) dan diproteksi.

- Untuk memberikan sudut luncur awal yang benar guna memastikan trayektori awal rudal.

- Memberikan signal yang diperlukan tentang status operasi launcher ke WCE, termasuk informasi buka/tutup cover container.

- Menerima signal command tentang buka/tutup cover container dari WCE dan melaksanakannya.

- Memberikan proteksi yang baik terhadap rudal C-705 dari pengaruh goyangan dan getaran.

- Melakukan buka/tutup cover container secara lokal melalui operasi Box-30.

Parameter Teknik Launcher C-705 :

| Klasifikasi | Spesifikasi | Parameter |
| --- | --- | --- |
| Cover Launcher | Metode Buka/tutup Cover | Electro-meckanik |
| Ketelitian Launcher | Sudut Pitch | 15O ± 20’ |
|  | Sudut Roll | 0O ± 30’ |
|  | Sudut Yaw | 0O ± 10’ |
| Tekanan Udara | Tekanan udara dalam container | 0,001 s/d 0,02 Mpa |
| Botol Udara | Volume udara dalam botol | 5 liter |
|  | Tekanan udara dalam botol | 14,7 MPa |
| Reliability dan maintainability | Reliability | MTBF ≥ 900 h |
|  | Maintainability | MTTR ≤ o,5 h |
| Kondisi lingkungan | Temperature | -30O s/d +60O C |
|  | Humidity | ≤ 95 ± 3 % pada 40O C |
|  | Sea State saat operasi | Mengikuti kapal |
| Power consumption | Arus listrik | ≥ 30 Ampere |
|  | Berat | 785 Kg |
|  | Dimensi | 4719x885x2128 mm cover tertutup |
|  |  | 5865x885x2308 mm cover terbuka |

- ST-24 Launcher Container.

1              2                 3                        4          5                     6           7

11     10                                       9                    8

1= Front Cover, 2=Ring rib, 3= Foot base, 4= Operation window of Plug mechanism,     5= Operation window of Limit-lock mechanism, 6= Electric socket, 7= Rear Cover, 8= Main force bearing frame, 9= Support foot, 10= Missile, 11= Cover open/close mechanism.

Gambar 7-7 :   Struktur ST-24 Launcher Container.

ST-24 Launcher Container merupakan bagian penting dari sistem Fire Control Rudal C-705, yang berfungsi untuk menyimpan dan meluncurkan Rudal C-705. Bagian utama dari Launcher Container adalah container body, Launching Beam, Electro-mechanik cover open/close mechanism, Electric equipment dsb.

Pada body container diperkuat dengan dua buah Main force bearing frame (8) untuk mengangkat container pada saat pemasangan dan pelepasan di launching support, dan dibagian bawahnya terdapat 4 buah support feet untuk pemasangan container diatas foot-base launching support. Sedang soket listrik untuk pemasangan plug-kabel berada dibagian atas belakang container (6), dan saluran pengisian udara, meter tekanan dan indikator humidity dipasang di cover belakang container (7) seperti gambar dibawah ini.

.

Gambar 7-7 :  Cover belakang ST-24 Launcher Container.

Pada bagian Launchig Beam terpasang Guide-rail, Limit-lock mechanism, Plug mechanism seperti gambar dibawah ini :

Gambar 7-8 :  Struktur dari Launching Beam.

Fungsi dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- Container body : untuk memasang launching beam, peralatan listrik, peralatan mekanik dan bearing untuk pemasangan rudal.

- Launching beam  : Untuk pemasangan rudal dalam container.

- Plug mechanism  : Untuk memastikan bahwa plug kabel launcher container terpasang dengan baik dan benar dengan soket Rudal C-705. Ketika rudal meluncur, mekanik plug sedemikian rupa sehingga plug kabel launcher akan terlepas secara otomatis dari soket rudal C-705.

- Limit-lock mechanism  :  Penahan di bagian belakang side-block pada sisi kiri dan kanannya, untuk membatasi penggeseran rudal dari arah peluncuran.

- Cover open/closed mechanism  :  untuk membuka dan menutup cover container dengan menggunakan tenaga motor listrik.

- Electric equipment  :  Untuk men-transfer signal listrik dari WCE ke Rudal serta mengontrol kerja peralatan listrik container.

1                        2                                 3

Launching Container Support.

Launching Support terdiri dari Foot-base (1), Scribe plate (2), Measurement platform with protection box (3), Name plate (4), Launching support body (5), Waterproof Box (6) dan plat penguat (7).

7                             6              5                4

Ke-empat foot-base adalah tempat tum-puan launcher container diatas launching support.

Setelah ke-empat support foot laucher container tepat berada diatas foot-base launching support, putar eyelet bolt 180O kebawah untuk meng-clamp plate foot-base dan kunci dengan menggunakan baud didekatnya.

Measurement Platform digunakan pada saat pemasangan launching support untuk mengukur ketelitian sifat datar dari launching support. Terdapat protective cover diatas measurment platform, jangan dibuka kecuali saat pemasangan launching support.

- Electric System Launcher.

Sistem elektirk dari launcher adalah Motor Control Box-30 dan Cable Switching Box-26, Box-26 terpasang dibagian dalam launching support dan Box-30 terpasang dibagian depan launching support. Dua buah electric plug cable masing-masing keluar dari Box-30 dan Box-26 terhubung dengan Launcher Container, kecuali Booster Ignition Plug langsung dari WCE terhubung dengan Launcher Container pada saat “Combat Operation”, sedang pada saat “NON Combat” terhubung dengan Waterproof Box dan pada saat “Simulation Check” terhubung dengan Missile Simulator.

- Prinsip Operasi Motor Control Box-30.

WCE mengirim signal command opening/closing  cover ke launch container melalui Box-30 dan kemudian Box-30 mengontrol sistem electric launcher unruk membuka/menutup cover container. Setelah cover launch container terbuka/tertutup, sistem electric launche mengirimkan signal feedback ke WCE melalui Box-30. Setelah proses Pre-launch Check selesai dan hasilnya normal, signal Booster Ignition yang terhubung langsung dengan launch container akan mengontrol penyalaan booster untuk meluncurkan rudal C-705.

Box-30 terdiri dari Box body, Board Rangkaian elektronik, Control panel dan Kabel dengan plug-nya. Control pnel Box-30, seperti diagram disamping ini :

Lampu indikator merah H-3 Opened Cover (1), Lampu indikator hijau H-2 Closed Cover (2), Lampu indikator merah H-1 Power (3), S-1 Power Switch (4), S-2 Switch 3 posisi “Remote”, “Local” dan “Midle” (5) dan S-3 Switch 3 posisi “Open”, “Close” dan “Midle” serta Fuse F-1, F-2 dan F-3.

Status opeasi Box-30 ada 2 macam yakni “REMOTE Control” dan “LOCAL Control”

Dalam keadaan “REMOTE Control” posisi switch S-2 keatas dan posisi switch S-3 di midle, WCE mengirimkan signal “Cover Opening  Command” untuk membuka cover container melalui Box-30 dan setelah cover container terbuka, signal feedback cover-opened dikirimkan ke WCE. Jika WCE mengirimkan signal “Cover Closing command” untuk menutup cover container juga melalui Box-30 dan setelah cover container tertutup, signal feedback cover-closed dikirim ke WCE.

Dalam keadaan “LOCAL control” posisi switch S-2 kebawah, Box-30 yang mengontrol buka dan tutup cover container melalui switch S-3, posisi S-3 keatas untuk membuka dan kebawah untuk menutup cover container.

Plug kabel yang keluar dari port-B dibagian bawah Box-30 (XS-102 plug) berfungsi untuk mengontrol buka/tutup cover container, dalam keadaan Combat-mode terhubung dengan Launcher container, sedang dalam keadaan Simulation mode terhubung dengan Missile Simulator dan dalam keadaan Non-Combat-mode (tidak ada Launcher container) terhubung dengan Waterproof Box seperti pada gambar 7-9.

- Prinsip Operasi Cable Switching Box-26.

Cable switching Box-26 berfungsi sebagai media antara untuk mentransfer berbagai signal dan power supply dari WCE ke Rudal C-705, termasuk untuk pemeriksaan dan pengecekan rudal. Kabel signal dari WCE dan power supply system ke launch container masuk ke port dibagian bawah Box-26, dan plug kabel yang keluar dari Port-B dibagian bawah Box-26 (XS-101 plug) dalam keadaan Combat-mode terhubung dengan launch container, sedang dalan keadaan Simulation mode trehubung dengan Missile Simulator dan dalam keadaan Non-combat-mode terhubung dengan Waterproof Box seperti pada gambar 7-9.

XS-101

Cable Switching Box-26

“COMBAT Mode”

XS-103

ST-24 Launcher Container dengan Rudal C-705

Weapon Control Equipment

Motor Control Box-30

XS-102

Special Power Supply

“SIMULATION Mode”

Missile Simulator

Gambar 7-9 : Hubungan Box-26 dan Box-39 dengan Launcher Container dan Missile Simulator.

Bila Launcher Container tidak terpasang dikapal, Main signal cable plug (XS-101). Booster Ignition Cable plug (XS-103) dan Cover Opening/Closing cable plug (XS-102) dihubungkan dengan Waterproof Box.

- Operasi Launcher Rudal C-705.

Setelah Launcher Container terpasang diatas launching support, pasang Main signal cable plug XS-101 dan Cover Open/Close cable plug XS-102 pada soket XP-101 dan XP-102 dibagian atas Launcher Container dengan baik dan benar. Pasang Booster Ignition cable plug XS-103 ke Waterproof Box untuk pengamanan. Jika akan meluncurkan rudal, Booster Ignition cable plug baru dipasang ke soket XP-102 di Launcher Container.

Dalam keadaan Simulation Check mode, Main signal cable plug, Booster Ignition cable plug dan Cover Open/Close cable plug terpasang dengan Missile Simulator. Dan jika tidak ada Launcher Container atau tidak sedang melaksanakan Simulation Check ke tiga cble plug tersebut terpasang dengan Waterproof Box.

Operasi Motor Control Box-30 pada saat Remote Control :  Pada saat operasional, Box-30 pada umumnya di-set pada keadaan Remote Control.  Pada keadaan ini, switch power S-1 harus pada posisi “ON” dan lampu idikator power warna merah menyala, kemudian posisi switch S-2 berada diposisi “Remote”  dan losisi switch S-3 berada di posisi “Midle”.

Operasi Motor Control Box-30 pada saat Local Control  :  Karena motor control box secara langsung mengendalikan buka/tutup cover container maka untuk mencoba mengoperasikan motor control box dalam keadaan “Local Control”, Cover Open/Close cable plug XS-102 harus dipasang ke Missile Simulator. Kemudian set switch power S-1 di Box-30 ke posisi “ON” dan switch S-2 ke posisi “Local Control”. Kemudian set switch S-3 ke posisi “Cover Opening” dan lampu indikator cover-opened akan nyala setelah cover terbuka. Lalu set switch S-3 ke posisi “Cover Closing” dan lampu indikator cover-closed akan nyala setelah cover tertutup.  Setelah selesai kembalikan posisi switch S-3 keposisi “Midle” dan switch S-2 ke posisi “REMOTE CONTROL” sehingga Box-30 beroperasi dalam keadaan remote control.

- Pemeliharaan Launcher Container di Kapal.

Untuk menjaga agar performance peralatan tetap dalam kondisi baik, Operator di kapal harus melksanakan pemeliharaan secara periodik, sabagai berikut :

- Jika launcher container berada di kapal selama 1 tahun, launcher container harus segera dikembalikan ke Arsenal untuk pengecekan dan pemeliharaan.

- Jika kertas indikator humidity di launcher container telah berwarna merah, launch container harus dikembalikan ke Arsenal untuk mengganti silika gel dan pengisian udara kering kembali serta pemeliharaan.

- Pemeliharaan Harian meliputi :

- Bersihkan permukaan luar peralatan launcher dari kotoran atau debu.

- Lap dengan kain halus permukaan luar konektor-konektor kabel penghubung.

- Periksa tutup Box-26, Box-39 dan Waterproof box, semuanya harus tertutup dengan baik dan periksa  eyelet-bolt yang mengunci tutup box.

- Pengecekan fungsi peralatan elektric launcher dapat dilakukan bersamaan dengan pengecekan peralatan FCS rudal C-705.

- Periksa launch conteiner untuk memastikan tidak ada genangan air diatasnya, jika ada segera keringkan dan bersihkan.

Catatan : Pada saat melakukan pemeriksaan dan pembersihan semua peralatan FCS rudal C-705 harus dalam keadaan OFF.

- Pemeliharaan Mingguan meliputi :

- Periksa penunjukan Micro-anemometer dan warna kertas indikator humidity di launch container. Jika penunjukan tekanan udara kurang dari 0,001 Mpa, tambah tekanan udara di dalam launch container dengan menggunakan botol udara hingga penunjukan micro-anemometer sekitar 0,002 s/d 0,005 Mpa dan jika penunjukan tekanan udara lebih dari 0,2 Mpa, kurangi tekanan udara dalam launch container hingga meter menunjuk sekitar 0,015 Mpa.

- Periksa dan bersihkan permukaan luar peralatan launcher serta konektor=konektoe kabel penghubungnya.

- Jika sedang musim panas (yemperatur udara sekitar peralatan, tinggi), buka tutup Box-26 dan Box-30 dan periksa bagian dalamnya, kalau ada pengembunan semprot dengan kipas angin dan keringkan.

- Periksa dudukan launch container pada launching support, kalu ada yang longgar, kencangkan.

- Adakan Power-ON check 2 kali seminggu bersamaan dengan Power-ON check FCS rudal C-705.

Catatan  : Setiap melakukan pemeriksaan, semua peralatan harus dalam keadaan OFF.

- Pemeliharaan Bulanan :

- Beri pelumas bagian-bagian mekanik yang memerlukan pelumasan.

- Kendorkan kabel-kabel-plug setiap bulan dan bersihkan kemudian pasang kembali.

Catatan  :  OFF-kan Special Power Supply pada saat pemerisaan dan pelepasan,   pembersihan dan pemasangan kembali kabel-kabel-plug.

- Pemeliharaan Tahunan  :

- Setelah 1 tahun berada di kapal, launch container harus diturunkan dari launching support dan dikembalikan ke Arsenal untuk pemeliharaan secara total.

- Beri pelumas bagian-bagian launching support yang memerlukan pelumasan.

- Periksa bagian luar launching support, jika ada cat yang terkelupas atau lecet-lecet, segera cat kembali untuk menghindari karat.

- Untuk pengecekan bagian elektrik dapat dilakukan bersamaan dengan FCS rudal C-705 dengan menggunakan Missile Simulator.

- Setelah Rudal C-705 diluncurkan, launch container harus segera dikembalikan ke Arsenal untuk pemeliharaan dan persiapan untuk penggunaan kembali.

- Kesalahan Umum dan Cara Mengatasinya .

- Cover Container tidak dapat terbuka dan tertutup secara normal.

Pertama : Gunakan Missile Simulator untuk memeriksa apakah power supply dan Box-30 dapat bekerja dengan normal, atau hibungkan Cover Opening/Closing cable-plug dengan launch container lainnya untuk mencoba apakah Box-30 tersebut bekeja normal, jika cover launch container dapat terbuka dan tertutup secara normal, maka dapat dipastikan launch container pertamam mengalami masalah.

Kedua  :  Jika permasalahan tersebut disebabkan launch container yang bermasalah, biasanya fuse di Box-30 putus,  ganti fuse yang putus dengan yang baru.

Ketiga   :  Jika permasalahan ada di launch container,     kesulitan cover launch con-tainer terbuka mungkin disebabkan adanya masalah di bagian mekanik pembuka cover launch container. Dalam hal ini, gunakan H-shaped Clamp dan pasang dibagian tengah-bawah cover launch container, kencangkan H-clamp hingga karet seal cover tertekan, kemudian buka H-clamp dan coba Box-30 untuk membuka cover launch container. Jika cover terbuka, parmasalahan telah tratasi. Akan tetapi bila pada saat Box-30 dioperasikan, terdengar suara mekanik dari dalam launch container,  untuk sementara segera matikan Box-30, karena cover launch container lengket dengan body container dan bila diteruskan, fuse Box-30 akan putus lagi.

Kemudian pasang lagi H-clamp dan coba kencangkan lagi hingga cover sedikit bergerak, setelah itu coba lagi operasikan Box-30.  Pada umumnya, ketika H-clamp dikencangkan akan terdengar suara reaksi bagian mekanik (seperti suara klik atau suara per tertekan) dari dalam container yang menunjukan bahwa ini sudah terlepas dari proses lengket, dan cover container akan sedikit bergeser (merekah) ketika H-clamp dibuka dan cover dapat terbuka secara normal jika Bow-30 dioperasikan.

Jika kesalahan terjadi di Box-30, inertial Fuse atau tabung fuse Box-30 putus dan lampu indikatornya tidak nyala sehingga cover container tidak bisa terbuka.  Putusnya inertial fuse atau tabung fuse menyebabkan cover depan/belakang container tidak beroperasi, dalam hal ini ganti semua fuse yang putus dengan yang baru dan jika lampu indikator tetap tidak nyala, periksa lampu indikatornya, jika putus ganti dengan yang baru.  Pada saat ini jika operasi Cover Opening/Closing dari WCE dapat berjalan dengan normal, tapi lampu indikator Box-30 mati, hanya perlu mengganti lampu indikatornya saja.

- Tahanan Isolasi tidak memenuhi Pensyaratan.

Jika tahanan isolasi tidak memenuhi pensyaratan, pada saat pengecekan tahanan isolasi launcher untuk seluruh system dan ahirnya diketahui bahwa kesalahan terjadi di launcher, perlu untuk mengadakan pemeriksaan tahanan isolasi di Bxo-26 dan Box-30.

Umumnya, penurunan tahanan isolasi di launcher sehingga tidak memenuhi pensyaratan disebabkan 2 faktor yakni ada kabel elektrik yang lembab  atau ada air yang masuk ke sistem elektrik dan penyebab lainnya adanya kabel yang terbakar.

Jika ada kabel yang lembab atau ada air di sistem elektrik, tahanan isolasi biasanya mendekati NOL (short circuit), untuk itu periksa bagian dalam dan kabel-kabel serta konektor di Box-26 dan Box-30. Jika terdapat kabel yang basah atau ada endapan air, lap dan keringkan dulu lalu lap dengan alkohol murni dan keringkan. Jika ada bagian yang rusak, berkarat atau kotoran pada soket dan plug kabel Box-26 dan Box-30, bersihkan, perbaiki atau ganti dan pasang kembali.

Jika ada kabel yang terbakar, biasanya penurunan tahanan isolasi hanya terjadi pada pin kabel bersangkutan saja. Untuk itu, periksaan kabel-kabel yang terkait dengan pin yang tahanan isolasinya bermasalah dan cari penyebabnya dengan bereferensikan pada wiring diagram rangkaian elektrik Box-26 atau Box-30.  Setelah ditemukan penyebabnya dan diperbaiki kembali, perlu untuk melaksanakan pengukuran Conductivity dan Tahanan isolasi secara menyeluruh sebelum meng-ON-kan Box-26 atau Box-30 apakah conductivity dan tahanan isolasi telah memenuhi pensyaratan. Bila belum memenuhi pensyaratan jangan coba mengoperasikan Box-26 atau B0x-30.

- Beberapa Aturan yang harus di-taati.

- Jika phenomena terjadi sehingga rudal tidak jadi diluncurkan setelah cover launch container terbuka, perlu segera menutup kembali cover launch container, dan melakukan langkah-langkah emergency dan mengunci Rudal C-705 di dalam container dengan limit mechanism.

- Setelah rudal C-705 terpasang dalam launch container dan missile-borne Ignition plug dipasang dengan soket didalam launch container, maka perlu untuk memasukan “Short circuit protection plug” pada soket external XP-103 dari launch container selama penyimpanan dan transportasi.

- Bila akan mengangkat launch container dari launching support, setelah baud dan eyebolt foot base dibuka, dorong launch container kearah depan sambil crane siap untuk mengangkat launch container. Apabila foot base container telah terlepas dari dudukannya di launching support, baru container dingkat sepenuhnya oleh crane.

- Sebelum Operator memasang atau melepas plug-kabel, Power supply harus di matikan. Dan pada saat memasang konektor kabel di soketnya, pastikan dulu posisi pin-nya dengan benar kemudian tekan pelan-pelan hingga seluruh pin tepat masuk di posisi yang benar baru dikunci.

- Jika cover opening/closing telah dicoba berturut-turut 5 kali dan cover container belum terbuka, perlu istirahat dulu sekitar 5 s/d 10 menit untuk mendinginkan bagian elektrik di launch container.

- Apabila akan melaksanakan operasi cover opening/closing container, jangan berdiri didepan dan dibelakang launch container, untuk menghindari benturan.